Цели реализации объекта строительства

«Строительство административного здания Иодского лесничества с хозпостройками в аг. Иоды по улице Первомайская»

Целью строительства административного здания и гаража с навесом является улучшение качества:

условий для работающих в лесничестве людей,

оказания услуг населению.

Основные решения по объекту строительства

Проектными решениями предусмотрено:

строительство административного здания;

строительство гаража-стоянки боксового типа;

строительство септика;

строительство очистных сооружений дождевой канализации;

устройство бетонного покрытия проезда, разворотной площадки и автопарковки на 6 машино-мест, покрытия тротуаров и площадок из мелкоразмерной тротуарной плитки, бетонного покрытия площадок для сбора мусора;

установка малых архитектурных форм и оборудования (урны, скамьи, велопарковка, беседка на площадке отдыха);

устройство ограждения территории из металлопрофиля и 3D ограждения;

восстановление озеленения.

В рамках данного проекта предусмотрен снос неиспользуемых объектов – хозяйственных построек (гаража, сарая).

Новый корпус административного здания запроектирован одноэтажным, с чердаком, в плане квадратным с размерами 12,4х12,4 метра, с четырехскатной вальмовой крышей. Здание включает в себя кабинеты лесничего, специалистов, бухгалтера, охраны труда и техники безопасности, санузел (в т.ч. ФОЛ), кладовую уборочного инвентаря, мини-котельную на твердом топливе. Наружные стены здания – блоки из ячеистого бетона с утеплением методом «легкая штукатурная система», покрытие кровли –металлочерепица.

Новое здание гаража-стоянки Г-образное с размерами в осях 24,355х12,38 метра имеет двухскатную с элементами вальмы крышу. Здание включает в себя два бокса для хранения автомобилей, бокс технического осмотра автомобилей, кладовые противопожарного инвентаря. Снаружи здания предусмотрены крытые навесы для хранения навесного оборудования и для временного хранения дров. Наружные стены здания – кирпич керамический полнотелый с облицовкой части здания кирпичом силикатным и с утеплением другой части здания методом «легкая штукатурная система», покрытие кровли –металлочерепица.

Запроектированы мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов: понижение бортового камня в местах пересечения проезжей части и тротуаров, напротив входов в здание, на автопарковке организовано 1 машино-место для инвалидов, на входе в здание предусмотрен пандус, тактильные полосы.