Взрывоопасна ли зерновая пыль? Что именно является причиной взрыва? Какие технические нормативные правовые акты устанавливают обязательные для соблюдения требования по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных производств и объектов хранения и переработки зерна?

Взрыв пылевоздушной смеси представляет собой практически мгновенное возгорание зерновой пыли в смеси с окисляющим веществом в замкнутом пространстве производственного помещения (в нашем случае – в смеси с кислородом, содержащимся в воздухе) от источника зажигания, приводящее к неконтролируемой экзотермической реакции и, как следствие, к полному разрушению или значительному повреждению строительных конструкций, а также гибели людей.

Таким образом, опасность взрыва возникает при одновременном наличии следующих факторов:

- воздуха;

- горючей пыли;

- активных источников воспламенения.

Все указанные факторы могут одновременно присутствовать в любом зернохранилище или на производстве переработки зерна, где:

- всегда есть более чем достаточное количество воздуха;

- возможно образование пылевых отложений на полу и стенах помещения, оборудовании, в самотечных трубах, внутри конвейеров и норий. При работающем оборудовании образуется взвесь зерновой пыли в воздухе, особенно в зонах приемки, перемещения или переработки зерна;

- имеется достаточно факторов, приводящих к образованию активных источников зажигания (неисправность электрооборудования и устройств снятия электростатического заряда, повреждение (разрушение) узлов и деталей оборудования, забивка (засыпка) норий, несанкционированное производство электрогазосварочных работ и прочее).

Схематично процесс образования взрыва в помещении производства можно представить следующим образом:

| Горючая пыль | + | Кислород (воздух) | + | Активный источник воспламенения | = | Взрыв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Основными причинами взрывов на потенциально опасных объектах является:

– отсутствие и неэффективность существующих средств взрывозащиты оборудования;

–	отсутствие систем локализации взрывов;

–	нарушение правил эксплуатации или неисправности оборудования;

– самовозгорание сырья и продуктов его переработки;

– проведение огневых работ с нарушением требований взрывобезопасности;

– нарушение правил эксплуатации зерносушильных установок;

– нарушение правил пожарной безопасности, в том числе требований взрывобезопасности при тушении пожаров на производственных объектах.

Опасность аварий на производствах хранения и переработки зерна заключаются в том, что пылевоздушный взрыв редко бывает один. Это, как правило, несколько следующих друг за другом взрывов, которые могут переходить в другие помещения, а иногда и на другие объекты, соединенные между собой технологическими коммуникациями. При этом всегда есть первичный взрыв – небольшие местные хлопки и локальные взрывы внутри шахт, оборудования и аппаратуры.

Из оборудования наиболее опасными являются нории, зерносушилки, вальцовые станки, дробилки, конвейеры и вентиляторы. При этом возникают слабые ударные волны, создающие турбулентные потоки и поднимающие в воздух большие массы пыли, накопившиеся на поверхности пола, стен и оборудования, что приводит к вторичному пылевому взрыву и является причиной масштабных разрушений предприятий. Это приводит к более тяжким последствиям, чем изначальный «хлопок».

Пример возможной причины и развития пылевого взрыва.

Засыпка нории (причина возгорания)

↓

Вызывает пробуксовку ленты на приводной станции

↓

Приводит к задымлению и возгоранию

↓

Что вызывает вспышку зерновой пыли

↓

Поток пламени мгновенно распространяется вниз к башмаку нории

↓

Волна огромного избыточного давления разрушает металлический корпус нории, вызывая вибрацию и поднимая в воздух пыль, осевшую в соседних рабочих зонах

↓

Вторичный пылевой взрыв – вспышки пламени в рабочей башне, галереях, самотеках… полное разрушение предприятия в течение 1–2 минут.

Справочно: Пик аварийности пришелся на 70–80е годы.

Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354З «О промышленной безопасности» (далее – Закон) регулирует отношения, связанные с обеспечением промышленной безопасности опасных  производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов при осуществлении деятельности в области промышленной безопасности.

Согласно Приложению 2 к Закону к потенциально опасным объектам в области промышленной безопасности относятся элеваторы, склады силосного типа, объекты мукомольного, крупяного и комбикормового производств, осуществляющие переработку зерна и комбикормового сырья, с минимальной проектной мощностью от 100 т в сутки, а также хранение зерна, продуктов его переработки, комбикормового сырья объемом от 500 т, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 г/м3, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.

В Республике Беларусь эксплуатируется большое количество предприятий по хранению и переработке зерна (комбинаты хлебопродуктов, миникомбикормовые заводы, комбикормовые цеха, комбикормовые заводы с элеваторами и складами силосного типа хранения комбикормового сырья, в том числе зерна, минимельницы, цеха или заводы по производству муки со складами силосного типа (бетонными, металлическими зернохранилищами зернового сырья и прочее). И на всех этих объектах обязательными к применению являются требования Правил по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных производств и объектов хранения и переработки зерна, утвержденных Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31 июля 2017 г. № 35.

Кроме того должны быть соблюдены обязательные требования технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») к оборудованию для работы во взрывоопасных средах.