ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ!

О РАБОТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ В КАБИНАХ УПРАВЛЕНИЯ!!!

В целях предупреждения возникновения происшествий (возгораний), связанных с эксплуатацией электрических отопительных приборов в кабинах управления грузоподъемных кранов, работающих на открытом воздухе (далее – отопительный прибор) необходимо обеспечить эксплуатацию отопительных приборов в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации грузоподъемного крана (далее – руководство по эксплуатации) и принять следующие меры.

Провести проверку исправности отопительных приборов, в том числе правильность их подключения и работоспособность устройств защитного отключения.

Исключить использование отопительных приборов, не предусмотренных руководством по эксплуатации.

При эксплуатации отопительных приборов руководствоваться следующими требованиями:

отопительные приборы должны подсоединяться к электрической сети после вводного устройства и не должны отключаться при отключении механизмов грузоподъемного крана (пункт 155 Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 № 66);

перед началом работы грузоподъемного крана провести осмотр отопительного прибора на отсутствие повреждений;

при завершении работы грузоподъемного крана необходимо отключить отопительный прибор посредством выключателя в кабине управления (для предотвращения его автоматического включения при подаче напряжения с вводного устройства);

необходимо исключить нахождение вблизи(на) отопительного прибора посторонних предметов, которые могут воспламениться;

обеспечить наличие первичных средств пожаротушения

в кабине грузоподъемного крана.

Включить данные требования в инструкции по безопасному ведению работ для машинистов кранов (крановщиков).