АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Предпроектная документация по объекту «Возведение 40-квартирного жилого дома в г.п. Шарковщина, ул. Рабочая, 2А»

Архитектурно-планировочная концепция объекта строительства «Возведение 40-квартирного жилого дома в г.п. Шарковщина, ул. Рабочая, 2А» является индивидуальным проектом, разработанным УП «Институт Витебскгражданпроект».

Проект представляет собой пятиэтажный многоквартирный жилой дом с 40 квартирами, а также благоустройство с парковочными местами. Жилой дом запроектирован 40-квартирный, из них: 1-комнатных – 11 квартир, 2-комнатных – 24 квартиры, 3-комнатных – 5 квартир.

Здание запроектировано без мусоропровода, с лифтом (без машинного отделения), с подземным этажом, в котором расположен водомерный узел, электрощитовая и ИТП. На 1 этаже расположены: помещение уборочного инвентаря и помещения для хранения велосипедов, инвалидных и детских колясок, зарядки инвалидных колясок.

Жилой дом по показателю комфортности отнесен к домам типовых потребительских качеств с категорией проживания В. Не относится к домам с повышенной комфортностью, т.к.:

высота всех жилых этажей – менее 3,0 м;

общая площадь каждой из квартир дома менее – 140,0 м 2/;

коэффициент отношения общей площади квартиры к жилой, каждой из квартир дома (кроме однокомнатных) – менее 2.

Здание оборудуется: отоплением, водоснабжением, естественной вентиляцией, фекальной канализацией, электроснабжением, телефонизацией, телефикацией, радиофикацией.

Участок проектирования расположен в северо-восточной части г.п.Шарковщина. Проектируемый жилой дом располагается в существующей жилой застройке по ул.Рабочая и ул.Краснодворская. Проектируемая территория граничит с существующими жилыми домами (ул.Краснодворская 70, 72; ул.Рабочая 2). Рельеф местности – умеренный. Архитектурно – планировочное решение и функциональное зонирование территории выполнены с учетом задания на проектирование.

Размещение и ориентация жилого дома обеспечивает непрерывную продолжительность инсоляции жилых помещений не менее 2 часов.

Проектом предусмотрено устройство площадок для отдыха взрослых, игровых площадок для детей дошкольного и школьного возраста, площадки для занятий физкультурой, комбинированная площадка для занятия игровыми видами спорта (мини-баскетбол и мини-волейбол), площадка для барбекю, площадки хозяйственно-бытового назначения.

Благоустройство территории включает в себя устройство проезда и парковки из асфальтобетонного покрытия; тротуаров, площадки для отдыха взрослых и площадки для барбекю из мелкоразмерной бетонной плитки, тактильной плитки на пешеходной зоне; игровых площадок для детей из бесшовного резинового покрытия; площадки для сбора мусора из монолитного цементобетона.

Все площадки оборудованы малыми архитектурными формами согласно их функциональному назначению. Планировочная организация и подбор малых архитектурных форм соответствует требованиям по организации комфортной безбарьерной среды для всех людей, независимо от физических особенностей, возраста и других постоянных или временных состояний.

Открытые автомобильные парковки общей вместимостью 20 шт. машино-места запроектированы с западной и северной стороны дома, в том числе два машино-места для спецавтотранспорта инвалидов. Требуемое количество автомобильных парковочных мест определено с учетом автомобилизации Витебской области – 280 авт/1000 чел (72чел.*280авт./1000чел. = 20 парковочных мест).