Национальная академия наук Беларуси

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

(Институт природопользования НАН Беларуси)

| УТВЕРЖДАЮ Директор ГО «Белводхоз» ________________ 1 ноября 2018 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор Института природопользования НАН Беларуси, академик _________________А.К. Карабанов 1 ноября 2018 г. |
| --- | --- |

Отчет об

ОценкЕ воздействия на окружающую среду объекта «Строительство мелиоративной системы в открытом акционерном обществе «Ельня-Агро» Шарковщинского района Витебской области»

(заключительный)

по договору № 157П-2018

| Руководитель темы | _________________ 1 ноября 2018 г. | Н. М. Томина |
| --- | --- | --- |

Минск 2018

Список исполнителей

| Руководитель темы, науч. сотр., рук. группы гидроэкологии | ______________ 1 ноября 2018 г. | Н. М. Томина (постановка задачи, программа проведения ОВОС, введение, резюме, общее руководство) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, Науч. сотр., канд.геогр.наук | ______________ 1 ноября 2018 г. | О.Г. Савич-Шемет (разделы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, резюме) |
| Исполнители темы: |  |  |
| Науч. сотр., канд. техн. наук | ______________ 1 ноября 2018 г. | Е.В. Гапанович (разделы 1, 3, сбор исходных материалов) |
| Науч. сотр. | ______________ 1 ноября 2018 г. | Н.В. Попкова (раздел 7) |
| Мл. науч. сотр. | ______________ 1 ноября 2018 г. | И.И. Гавриленко (разделы 8, 9) |
| Мл. науч. сотр. | ______________ 1 ноября 2018 г. | Ю.П. Анцух (разделы 5, 6, 8, 9) |
| Мл. науч. сотр. | ______________ 1 ноября 2018 г. | А. А. Захаров (раздел 9, 10 сбор исходных материалов) |
| Ст.мл. науч.сотр | ______________ 1 ноября 2018 г. | Е.В. Лаптик (раздел 2) |

Содержание

Нормативные ссылки	3

Определения	3

Введение	3

1 Характеристика планируемой хозяйственной деятельности	3

1.1 Сведения о заказчике планируемой деятельности	3

1.2 Общая характеристика объекта и планируемой деятельности	3

1.3 Обоснование инвестиций в строительство мелиоративной системы	3

1.4 Общие сведения о районе исследований	3

2 Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной деятельности	3

3 Оценка существующего состояния окружающей среды	3

3.1 Природные компоненты и объекты	3

3.1.1 Климатические и метеорологические условия	3

3.1.2 Атмосферный воздух	3

3.1.3 Гидролого-геоморфологические условия	3

3.1.4 Геологическая среда и подземные воды	3

3.1.5 Ландшафтная структура заказника «Ельня»	3

3.1.6 Растительный и животный мир прилегающих территорий	3

3.1.7 Почвы	3

3.2 Природоохранные и иные ограничения	3

3.3 Социально-экономические условия	3

4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду	3

4.1 Воздействие на атмосферный воздух	3

4.2 Воздействие на поверхностные и подземные воды	3

4.3 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров	3

5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды при строительстве и эксплуатации объекта	3

5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха	3

5.2 Оценка воздействия на земельные ресурсы	3

5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных вод	3

5.4 Прогноз и оценка изменения состояния подземных вод	3

5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов	3

5.6 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций	3

5.7 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий	3

5.8 Обращение с отходами при строительстве	3

6 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду	3

7 Оценка возможного трансграничного воздействия	3

8 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности	3

9 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды	3

9.1 Краткие выводы по ОВОС	3

9.2 Условия для проектирования	3

10 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды	3

Резюме нетехнического характера по результатам ОВОС	3

Приложение А. Программа проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Строительство мелиоративной системы в открытом акционерном обществе «Ельня-Агро» Шарковщинского района Витебской области»

Приложение Б. Фоновые концентрации

Приложение В. Протокол исследования проб воды

# Нормативные ссылки

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г.

Кодекс Республики Беларусь о земле 23 июля 2008 г. № 425-З

Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З

Закон Республики Беларусь «Об охране и использовании животного мира» от 19 сентября 1996 г. №598-XIII

Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. №205-З

Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 15 апреля 1997 г. №29-З

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-З

Закон Республики Беларусь «О мелиорации земель» от 23 июля 2008 г. № 423-З

Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47

Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47

Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14.06.2016 № 458

СТБ 17.06.03-01-2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Охрана поверхностных вод от загрязнения. Общие требования

СТБ 17.1.3.06-2006 Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных вод от загрязнения. Общие требования

СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения»

Санитарные нормы и правила «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утв. пост. СМ РБ №142 от 30.12.2016 г.

ТКП 45-3.04-8-2005 (02250) Мелиоративные системы и сооружения. Нормы проектирования (1 изменение)

ТКП 45-3.04-169-2009 (02250) Гидротехнические сооружения. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-3.04-177-2009 «Реконструкция осушительных систем. Правила проектирования»

ТКП 17.03-04-2014 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Земли. Предотвращение деградации и восстановление деградированных мелиорированных сельскохозяйственных земель

ТКП 17.08-03-2006(02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов механическими транспортными средствами в населенных пунктах» (с изменениями 1 и 2)

ТКП 17.02-08-2012 Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета

ЭкоНиП-17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности»

Положение о Республиканском ландшафтном заказнике «Ельня», утв. Постановление Совета Республики Беларусь Министров от  27.12.2007 № 1833

Паспорт Республиканского ландшафтного заказника «Ельня»

План управления Республиканским ландшафтным заказником «Ельня»

# Определения

В настоящем отчете об ОВОС применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Авария - опасная ситуация техногенного характера, которая создает на объекте, территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и приводит  к разрушению зданий, сооружений, коммуникаций и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса или наносит ущерб окружающей среде, не связанная с гибелью людей.

Авария промышленная запроектная - промышленная авария, вызываемая неучитываемыми для проектных аварий исходными состояниями и сопровождающаяся дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами систем безопасности и реализациями ошибочных решений персонала, приведшим к тяжелым последствиям.

Авария промышленная проектная - промышленная авария, для которой проектом определены исходные и конечные состояния и предусмотрены системы безопасности, обеспечивающие ограничение последствий аварии установленными пределами.

Водоохранная зона – территория, прилегающая к водным объектам, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности для предотвращения их загрязнения, засорения и истощения, а также для сохранения среды обитания объектов животного мира и произрастания объектов растительного мира.

Загрязняющие вещества – химические вещества или их смесь, поступление которых в окружающую среду оказывает на нее негативное воздействие.

Заказник – особо охраняемая природная территория, объявленная в целях восстановления и (или) сохранения уникальных, эталонных и иных ценных природных комплексов и объектов, их использования в процессе природоохранной, научной, просветительской, туристической, рекреационной и оздоровительной деятельности.

Зона санитарной охраны (ЗСО) – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

Ландшафт – конкретная территория, однородная по своему происхождению и истории развития, обладающая единым геологическим фундаментом, однотипным рельефом, общим климатом, единообразным сочетанием гидротермических условий, почв, биоценозов и закономерным набором морфологических частей.

Мелиоративная система – комплекс функционально взаимосвязанных гидротехнических сооружений и устройств на осушаемой территории, обеспечивающий создание в корнеобитаемом слое почвы оптимального водно-воздушного режима.

Мелиорация – отрасль народного хозяйства, занимающаяся коренным улучшением земель, грунтов и неблагоприятных природных условий для различных хозяйственных, природоохранных и других целей.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – определение при разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных решений.

Особо охраняемые природные территории – часть территории Республики Беларусь с уникальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение, в отношении которых установлен особый режим охраны и использования.

Осушение земель – комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию неблагоприятного влияния воды на хозяйственную деятельность.

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по строительству, реконструкции объектов, их эксплуатации, другая деятельность, которая связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду.

Требования в области охраны окружающей среды – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды, государственными стандартами и иными техническими нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды.

# Введение

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Строительство мелиоративной системы в открытом акционерном обществе «Ельня-Агро» Шарковщинского района Витебской области». Планируемая хозяйственная деятельность заключается в строительстве мелиоративной системы для повышения продуктивности сельскохозяйственных земель путем обеспечения оптимального водно-воздушного режима для выращивания сельскохозяйственных культур в ОАО «Ельня-Агро» Шарковщинского района Витебской области. Основанием для выполнения работ явился договор №157П-2018 от 20 августа 2018 г. «Оценка воздействия на окружающую среду объекта «Строительство мелиоративной системы в открытом акционерном обществе «Ельня-Агро» Шарковщинского района Витебской области», заключенный между проектно-изыскательским республиканским унитарным предприятием «Белгипроводхоз» (Заказчик) и ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси» (Исполнитель) и техническое задание к нему.

Необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду по объекту обусловлена требованием п. 1.32 ст. 7 Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду». Состав исследований и порядок проведения ОВОС определен согласно требованиям Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

Согласно Положению о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду отчет об ОВОС является неотъемлемой частью проектной документации. В отчете приводятся сведения о состоянии окружающей среды на территории, где будет реализовываться проект планируемой хозяйственной деятельности, о возможных неблагоприятных последствиях его реализации для жизни или здоровья граждан и окружающей среды и мерах по их предотвращению.

Основные принципы проведения ОВОС:

- всестороннее рассмотрение экологических и связанных с ними социально-экономических и иных последствий планируемой деятельности до принятия решения о ее реализации;

- поиск оптимальных проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду;

- разработка эффективных мер по минимизации и (или) компенсации возможного значительного вредного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду;

- определение допустимости (недопустимости) реализации планируемой деятельности на выбранном земельном участке.

В соответствии с разработанной Программой проведения ОВОС (Приложение А) и техническим заданием к договору были решены следующие задачи:

- разработана программа проведения ОВОС;

- выполнен анализ планируемой хозяйственной деятельности с позиции наличия источников негативного воздействия на состояние природной среды;

- охарактеризовано состояние основных компонентов окружающей среды территории исследований;

- дана характеристика режима использования территории исследования и экологических ограничений на реализацию планируемой хозяйственной деятельности;

- охарактеризованы альтернативные варианты планируемой хозяйственной деятельности;

- выполнен прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности;

- выполнен прогноз и оценка возможного воздействия альтернативных вариантов планируемой хозяйственной деятельности;

- выполнена сравнительная оценка альтернативных вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности с выбором приоритетного варианта;

- разработаны условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- разработано резюме нетехнического характера по результатам ОВОС.

Исходными данными для выполнения работ являлись: проектные материалы по объекту, материалы инженерно-геологических изысканий по объекту, материалы ГП «Госгеолфонда»; научные разработки ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси»; законодательно-нормативная документация; результаты натурного обследования; результаты химико-аналитических исследований; картографический материал, опубликованная литература по вопросу исследований.

# 1 Характеристика планируемой хозяйственной деятельности

## 1.1 Сведения о заказчике планируемой деятельности

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает открытое акционерное общество «Ельня-Агро». Почтовый адрес: 211925, Беларусь, Витебская область, Шарковщинский район, деревня Зорька, ул. Центральная, д. 18, тел.: 8-02154-3-47-24, 8-02154-3-47-24, e-mail: oaoelnja@yandex.ru.

Проектировщик – Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие «Белгипроводхоз». Почтовый адрес: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Машерова, 25. тел.: (017) 334 35 66, факс: (017) 334 35 27, e-mail: office@giprovodhoz.by.

Разработчик ОВОС – Институт природопользования НАН Беларуси. Почтовый адрес: 220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 10, тел./факс: +375 (17) 369 88 84, +375 (17) 266 34 29, e-mail: gidroeco@tut.by.

## 1.2 Общая характеристика объекта и планируемой деятельности

Планируемая хозяйственная деятельность заключается в строительстве мелиоративной системы для повышения продуктивности сельскохозяйственных земель путем обеспечения оптимального водно-воздушного режима для выращивания сельскохозяйственных культур в ОАО «Ельня-Агро» Шарковщинского района Витебской области (рис. 1.1). Площадь участка – 164 га. Земли участка используются ОАО «Ельня-Агро» Шарковщинского района Витебской области. Строительство объекта предусматривается в соответствии с Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы подпрограмма 8 «Сохранение и использование мелиорированных земель на 2016 год», утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11 марта 2016 года № 196 и соответствующих областной и районной программ. Использование мелиорированных земель намечено в соответствии с планом внутрихозяйственного землеустройства и элементов оптимизации: под пахотные земли – 78 га, под луговые земли – 80,6 га, прочие (каналы) – 5,4 га.

Объект находится в водосборе р.Дисна, бассейне р. Западная Двина. Участок, предлагаемый к строительству мелиоративной системы, расположен у восточной окраины Шарковщинского района. С востока участок ограничен индивидуальными подворьями граждан д. Ямно и ручьем Яменский, с юга – автодорогой Н-3000 Дисна-Шарковщина, с запада – д. Зорька. Северная часть объекта расположена в 350 м от границы Республиканского ландшафтного заказника «Ельня».

По площади объекта землепользователем в неустановленный период времени с целью отвода поверхностных вод был проложен ряд мелиоративных каналов, имеющие параметры 3,5-0,3/0,4. Сброс из этих каналов осуществляется в ложбины ручьев и в р. Дисна. На момент натурного обследования объекта русло и прибрежная полоса заросли древесно-кустарниковой растительностью.

Поселений бобра речного непосредственно на объекте нет. Имеются следы жизнедеятельности (разрушенные плотины, поваленные деревья) в русле ручья Яменского.

В центральной и восточной частях объекта имеется несколько контуров древесно-кустарниковой растительности (ива, ольха, береза, осина). Наиболее массивный из них (площадью около 3,5 га) расположен в 200 м к востоку от молочно-товарной фермы (МТФ) на окраине д.Зорька.

К северу от МТФ для движения сельхозтехники через канал оборудовано два переездных сооружения – трубы-переезды. Данные сооружения имеют разрушения и требуют переустройства. Основная площадь объекта представлена сенокосами и пастбищами. Около 12 га на момент обследования было под пашней. В непосредственной близости от объекта расположена д.Зорька.

Рисунок 1.1 – Обзорная карта территории исследований

В состав мелиоративного объекта входят: канал К-1 со сбросом посредством ложбины в ручей, являющийся притоком р.Дисна. Канал К-1 – самый крупный на объекте. В канал К-1 посредством ряда каналов, впадающих с левого берега, происходит сброс стоков с МТФ (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 – Схема запроектированных мероприятий на объекте

Рисунок 1.3 – Космоснимок района строительства мелиоративной системы

Значительными параметрами обладает канал К-1-13, ограждающий МТФ с северо-востока. Он имеет длину около 350 м, глубину – 1,0-1,5, ширину до 6,5 м.

У западной окраины объекта (за его пределами) имеются две водозаборные скважины для водоснабжения МТФ. Южной границей объекта является автодорога Н-3000 Дисна-Шарковщина, находящаяся на балансе ДРСУ-131 КУП «Витебскоблстрой» (г.п. Шарковщина). На автодороге имеется ряд переездных сооружений, также эксплуатируемые ДРСУ-131. Ширина полосы отвода автодороги варьируется от 7 м до 14 м от оси дороги.

Севернее дороги, параллельно ей, на расстоянии 10-20 м проложен кабель связи, находящийся на балансе Шарковщинского УЭС. Также вдоль дороги имеется ЛЭП 10 кВ.

Севернее объекта расположены земли Республиканского ландшафтного заказника «Ельня» - одного из крупнейших в Европе озерно-болотных комплексов Европы. Минимальное расстояние от границ объекта до границы заказника составляет 350 м.

Для создания условий эффективного использования мелиорированных земель, увеличения производства сельскохозяйственной продукции намечены следующие проектные решения:

- строительство открытой проводящей осушительной сети;

- строительство закрытой сети;

- строительство переездных и гидротехнических сооружений на открытой сети;

- дополнение объекта экологическими мероприятиями;

- мероприятия по организации поверхностного стока путем планировки территории;

- проведение культуртехнических мероприятий;

- применение системы организационно-технических мероприятий по организации территории, использованию земель, применению удобрений.

Открытая сеть

Отвод воды из регулирующей сети в водоприемник, перехват грунтовых и поверхностных вод, поступающих с прилегающего водосбора будет осуществляться каналами С-1, С-2, Я-2, Я-4, Я-6, Я-8 общей протяженностью 4,75 км. С-1 – 0,8 км, С-2 – 0,45 км, Я-2 – 0,8 км, Я-4 – 0,9 км, Я-6 – 0,65 км, Я-8 – 1,15 км.

Закрытая сеть

Предусматривается строительство закрытого дренажа в местах вымочек на переувлажненных участках заболоченных почв. Общая протяженность закрытой сети 57,4 км.

Устройство закрытой дренажной сети предусматривается из пластмассовых гофрированных труб. Закрытый дренаж включает в себя проводящую и регулирующую сеть. Для сопряжения коллекторов и каналов устраиваются устья.

Организация поверхностного стока

Предусматриваются следующие мероприятия по организации поверхностного стока на объекте:

- разравнивание грунта, появившегося в результате устройства новых каналов;

- устройство открытых воронок;

- засыпка и раскрытие замкнутых понижений;

- устройство ложбин стока;

- фильтрующие колонки в понижениях;

- планировка мелиорируемых земель (бульдозерная и длиннобазовым планировщиком).

Сооружения

Предусматривается ремонт и строительство переездных сооружений на каналах с учетом их назначения и технического состояния:

- трубчатые переезды – 4 шт.;

Предусматривается подъездная дорога к молочно-товарной ферме протяженностью 1,65 км.

Культуртехнические работы

На площади 158,6 га выполняются культуртехнические работы. Из объемов обработки пласта исключена площадь под каналами 5,4 га. На площади 10,5 га предусмотрена сводка кустарника корчевателем-собирателем.

После просыхания почвы на корнях в сухую погоду его перетряхивают, сгребают в валы и оставляют на территории объекта для перегнивания. Через 2-3 года валы будут ликвидироваться, а площадь под валами будет введена в сельскохозяйственное использование.

Обработка мелиорированных сельскохозяйственных земель при реконструкции мелиоративной системы выполняет задачу приведения поверхности ранее мелиорированных земель в пахотнопригодное состояние и улучшение использования территории (уничтожение растительности и рыхление площадей для создания нормальных условий выращивания сельскохозяйственных культур).

Обработка мелиорированных земель проводится по операционно-технологическим схемам согласно РПИ-82. Часть IV.

На раскорчеванных площадях подъем пласта выполняется кустраниково-болотными плугами, на чистых задернованных землях выполняется легкими плугами.

Вспашка на торфяных землях производится на глубину 30 см, на минеральных землях на глубину гумусового горизонта, при необходимости производится его углубление на 2 – 3 см. Разделка пласта дискованием осуществляется в сочетании с планировкой площадей длиннобазовым планировщиком.

Проектом предусматриваются следующие схемы обработки почв:

1 На раскорчеванных площадях – грубая бульдозерная планировка+ вспашка + дискование в 2 следа + планировка в 2 прохода + дискование в 2 следа + прикатывание на торфяниках.

2 На чистых задернованных землях – разделка дернины дискованием в 3 следа + вспашка легкими плугами + выравнивание в 2 следа длиннобазовым планировщиком + дискование в 1 след + прикатывание на торфяниках.

3 На старопахотных землях - вспашка + дискование в 2 следа + выравнивание в 2 прохода + дискование в 1 след + прикатывание на торфяниках.

## 1.3 Обоснование инвестиций в строительство мелиоративной системы

В современном состоянии земли объекта не могут обеспечить ведение сельскохозяйственного производства на требуемом уровне из-за нарушений оптимального водного режима. Требуется строительство мелиоративной системы.

В результате обследования установлено, что основными причинами неудовлетворительного состояния земель объекта являются:

1 Неудовлетворительное состояние открытой проводящей сети (параметры канав незначительны для обеспечения нормы осушения, откосы заилены, заросли древесно-кустарниковой растительностью). Открытая сеть не обеспечивает необходимые условия для отвода избыточных вод.

2 Недостаточность мероприятий по организации поверхностного стока и отводу избыточных вод, недостаточность гидрологической сети.

3 Почвы тяжелого механического состава, залегающие с поверхности (преимущественно суглинки и глины) имеют слабые фильтрационные характеристики.

4 Наличие развитого микрорельефа, из-за чего в замкнутых понижениях наблюдается застой поверхностных вод.

Вследствие перечисленных факторов происходит заболачивание части земель, это подтверждается наличием на площадях влаголюбивой болотной растительности (осоки, ситники) и древесно-кустарниковой растительности.

Строительство объекта предусматривается в соответствии с Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы подпрограмма 8 «Сохранение и использование мелиорированных земель на 2016 год», утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11 марта 2016 года № 196 и соответствующих областной и районной программ.

Ближайшая железнодорожная станция, имеющая погрузочно-разгрузочную площадку расположена в центре г.п. Шарковщина. Участок строительства расположен в зоне деятельности «Шарковщинское ПМС», материально-техническая база которого расположена на юго-восточной окраине г.п. Шарковщина.

Основные показатели предприятия, характеристика земельных угодий и их продуктивность приведены в таблицах 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1 – Основные показатели предприятия

| Показатели (среднее за последние два года) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Валовое производство продукции, всего | тыс. руб | 2419 |
| на 1 га сельскохозяйственных земель | тыс. руб | 867 |
| 2. Продукция растениеводства, всего | тыс. руб | 1194 |
| на 1 га сельскохозяйственных земель | тыс. руб | 428 |
| 3. Продукция животноводства, всего | тыс. руб | 1225 |
| на 1 га сельскохозяйственных земель | тыс. руб | 439 |
| 4. Наличие крупного рогатого скота | голов | 1369 |
| 5. Надой на корову | литров | 4195 |
| 6. Получен привес КРС | тонн | 172 |
| - при среднесуточном привесе | гр. | 511 |
| - в том числе на откорме | гр. | - |
| 7. Обеспеченность кормовыми угодьями на 1 усл. голову | га | 1,39 |
| 8. Нагрузка пашни на 1 работающего | га | 26,8 |
| 9. Общий земельный фонд | га | 3184 |
| 10. Наличие сельскохозяйственных земель, всего | га | 2790 |
| в том числе – пахотные | га | 1805 |
| – луговые | га | 963 |
| 11 Продуктивность сельскохозяйственных земель | ц.к.ед/га | 38,9 |
| в том числе – пахотные | ц.к.ед/га | 41,7 |
| – луговые | ц.к.ед/га | 37,4 |
| 12. Валовые сборы, урожайность |  |  |
| – зерновые культуры, всего | тонн | 2465 |
| - урожайность | ц/га | 29,1 |
| - сено мн. травы | тонн | 527 |
| - урожайность | ц/га | 42,2 |
| - сено луговых трав | тонн | 155 |
| - урожайность | ц/га | 25 |

По данным инвентаризации в хозяйстве имеется 1007 гектар осушенных сельскохозяйственных земель или 36,1% от общего количества. На их строительство за все годы затрачено более 7,0 млн. долларов США. Мелиорированные земли используются под пахотные на площади 772 га или 76% от общего их количества, под сенокосные и пастбищные на площади 235 га (24%).

В мелиоративный комплекс входят 17 переездных сооружений, 33,5 км магистральных и проводящих каналов. По мере интенсивного освоения мелиоративного фонда и окультуривания мелиорированных земель в 1970-80-е годы в области продуктивность мелиорированных земель составила 41,7 ц. к.ед. с гектара. Затраты на строительство мелиоративных систем окупились за 5 лет.

В соответствии с материалами инвентаризации мелиоративных систем из-за крайне неудовлетворительного состояния на площади 105 гектаров требуется перетрансформация земель в менее продуктивные.

Из-за переувлажнения подлежат мелиорации 164 га земель. На этих землях продуктивность составляет менее 9,6 ц. к.ед. с гектара. Затраты на производство продукции увеличиваются в несколько раз при этом урожайность зерновых при средней по хозяйству 33 ц/га составляет всего 18,1 ц/га. При этом показатели почв следующие: кислотность – 5,68%; среднее содержание фосфора (172 мл.гр/кг почвы); калия (184 мл.гр/кг почвы); содержание гумуса (3,03%).

Для обеспечения кормами существующего и перспективного поголовья скота необходимо произвести новое строительство мелиоративных систем на площади 164 га.

Таблица 1.2 - Площадь осушенных земель, нуждающихся в реконструкции мелиоративной сети, состояние сети и сооружений

| Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Год строительства мелиоративных систем |  | 2018 |
| 2. Предлагается площадь к реконструкции мелиоративной сети | га | 164 |
| - к наличию осушенных земель | % | 16 |
| 3. Структура сельскохозяйственных земель | га | 1007 |
| - пахотные земли | га | 772 |
| - луговые угодья | га | 235 |
| 4. Состояние сельскохозяйственных угодий |  |  |
| - переувлажненность земель | га | 164 |
| - необходимо проведение культуртехнических работ | га | 164 |
| 5. Балл по участковой кадастровой оценки земель: - пахотные земли, участок 1 - луговые угодья, участок 1 | балл балл | 27,6 10,4 |
| 6. Фактическое использование земель |  |  |
| - пахотные | га | 77,9 |
| - луговые | га | 76,3 |
| - кустарник | га | 9,8 |
| 7. Планируемое использование земель: |  |  |
| - пахотные | га | 78 |
| - луговые | га | 86 |
| 8. Земли, осушенные открытой сетью | га | - |

## 1.4 Общие сведения о районе исследований

Планируемая хозяйственная деятельность заключается в строительстве и функционировании мелиоративной системы. Площадь участка в границах работ – 164 га (рис. 1.4).

Согласно письму Минприроды № 11-1-6/3256 от 13.07.2018 г. строительство мелиоративной системы в ОАО «Ельня-Агро» предусмотрено в границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения (скважина № 39133 и скважина № 21803 у д. Зорька), в границах водоохранной зоны ручья Яминский и водоохранной зоны реки Дисна, которые в соответствии со статьей 63 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» относятся к природным территориям, подлежащим специальной охране.

Участок строительства находится в 300 метрах севернее республиканского ландшафтного заказника «Ельня», который относится к водноболотным угодьям, охраняемым в соответствии с Конвенцией о водноболотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, принятой в 1971 году в г. Рамсар (Иран) Международной конференцией по водно-болотным угодьям.

Согласно п. 1.32 ст. 7 Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 года «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» объектами ОВОС являются объекты хозяйственной и иной деятельности, планируемые к строительству на территориях, определенных в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, подписанной в г. Рамсаре 2 февраля 1971 года, и в пределах 2 километров от их границ.

Поверхностные водные объекты

Ближайшими водными объектами к участку строительства мелиоративной системы являются р. Дисна, кан.(ручей) Яменский.

Для поверхностных водных объектов в соответствии со ст. 52 Водного кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. №149-З устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные полосы. Размер водоохраной зоны р. Дисна составляет 500 м, прибрежной полосы – 50 м, границы водоохранной зоны р. Дисна и кан. Яменский приведены на рис. 1.5, 1.6 согласно данным Геопортала ЗИС РБ (УП «Проектный институт «Белгипрозем», 2018 г.). Участок строительства мелиоративной системы частично расположен в водоохраной зоне кан. Яменский (см.рис. 1.5) и за границей водоохранной зоны р. Дисна (см.рис. 1.6).

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Ближайшим к участку исследований водозабором питьевого назначения, эксплуатирующим подземные воды в целях водоснабжения населения, является водозабор д. Зорька – скважины №№ 21803, 37757, 39133. Согласно схеме зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора, установленной в соответствии с законодательно-нормативными требованиями и утв. Решением Шарковщинского районного исполнительного комитета, участок реализации планируемой хозяйственной деятельности частично находится в III-ем поясе его ЗСО (рис. 1.7).

Граница первого пояса зоны санитарной охраны скважины №21803 д. Зорька утвердить размером площадки 30*30 м. Граница второго пояса ЗСО представляет собой окружность радиусом 129 м. Во втором поясе санитарной охраны скважины находятся, высокоствольные деревья, обрабатываемые земли, мелиоративные каналы ОАО «Ельня-Агро», на востоке (100 м) - товарно-молочная ферма ОАО «Ельня- Агро».

Границу первого пояса зоны санитарной охраны скважины №37757 д. Зорька утвердить размером площадки 30*30 м. Граница второго пояса ЗСО представляет собой окружность радиусом 82 м. Во втором поясе санитарной охраны скважины находятся: на северо-востоке подъездные пути, вокруг луг, на юге и юго-западе — начинается сад.

Границу первого пояса зоны санитарной охраны скважины №39133 д. Ямно утвердить размером площадки 30*30 м. Граница второго пояса ЗСО представляет собой окружность радиусом 82 м. Во втором поясе санитарной охраны скважины находится вокруг древесная растительность, находятся обрабатываемые земли, мелиоративные каналы ОАО «Ельня-Агро».

Артскважины №37757, №39133, №21803 д. Ямно имеют общий пояс третьей зоны санитарной охраны. Пояс имеет неправильную форму, которая формируется окружностями вокруг скважин:

- радиусом 913 м вокруг скважины №21803;

- радиусом 583 м вокруг скважины №37757;

- радиусом 583 м вокруг скважины №39133.

В северной части третьего пояса зон санитарной охраны скважин находится обрабатываемые земли, мелиоративные каналы ОАО «Ельня-Агро», на севере через 700 м начинается лес.

Республиканский ландшафтный заказник «Ельня»

Планируемая к строительству мелиоративная система находится в 350 м южнее республиканского ландшафтного заказника «Ельня» (рис. 1.8).

Согласно «Положению о Республиканском ландшафтном заказнике «Ельня» он объявлен в Миорском и Шарковщинском районах Витебской области в целях сохранения уникальных лесо-болотных экологических систем, дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь и (или) охраняемым в соответствии с международными договорами, действующими для Республики Беларусь, а также их мест произрастания и обитания.

В состав земель республиканского ландшафтного заказника «Ельня» входят:

в Миорском районе Витебской области земли лесного фонда в кварталах № 7–63, 116 Дисненского лесничества (6450 гектаров), в кварталах № 54–61, 64–72, 80–85, 88, 90–149 Миорского лесничества (8930 гектаров), в кварталах № 1–52 (частично), 53–63 (частично), 64 (частично), 65, 66 (частично) – 73, 77 (частично), 78–80, 88 (частично) – 92 (частично), 94 (частично), 97 (частично) Германовичского лесничества (8818,7 гектара) государственного лесохозяйственного учреждения «Дисненский лесхоз»;

в Шарковщинском районе Витебской области земли лесного фонда в кварталах № 63 (частично), 64 (частично), 66 (частично), 77 (частично), 81–87, 88 (частично) – 92 (частично), 93, 94 (частично), 97 (частично) Германовичского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Дисненский лесхоз» (1102,3 гектара).

Согласно Плану управления республиканским ландшафтным заказником «Ельня» государственный гидрологический заказник республиканского значения «Ельня» образован постановлением Совета Министров БССР от 18 ноября 1968 г. № 342 и первоначально граница природоохранного объекта совпадала с границами указанного болотного массива. Однако в последующем постановлении Совета Министров БССР от 1 апреля 1981 г. № 103 границы заказника были расширены на 6800 га за счет создания вокруг торфяника охранной зоны, в состав которой вошли земли государственного лесного фонда. Заказник является одним из крупнейших в Европе верховым болотом, сохранившимся в близком к естественному состоянии. Международная значимость болота Ельня состоит, в первую очередь, в его значении как места остановки на миграции водно-болотных птиц, сохранении международно-значимых болотных растительных сообществ и редких видов флоры.

Во исполнение распоряжения Президента Республики Беларусь от 12 мая 2005 г. № 108рп «О некоторых мерах по совершенствованию системы нормативных правовых актов и Национального реестра правовых актов Республики Беларусь» в 2006 г. были проведены работы по преобразованию заказника «Ельня». В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках» изменен его статус (преобразован в одноименный республиканский ландшафтный заказник), а также уточнены границы и площадь. В настоящее время общая площадь республиканского ландшафтного заказника «Ельня» составляет 25 301 гектар.

Республиканский ландшафтный заказник «Ельня» является важнейшим звеном в системе особо охраняемых природных территорий страны. В соответствии со «Схемой экологической сети Республики Беларусь» заказник рассматривается в качестве перспективного ядра национального значения. В последние годы высокая значимость этого объекта для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия подтверждается на международном уровне. Лесоболотный комплекс «Ельня» имеет статус:

- территории важной для птиц международного значения (1998 г.);

- Рамсарского угодья (2002 г.);

- ключевой ботанической (2005 г.) территории международного значения.

Благодаря значительным размерам и водораздельному расположению болотный комплекс представляет собой стабильную экосистему в определенной степени не зависящую от изменений на окружающих территориях.

# 2 Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной деятельности

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант. Реализация планируемой хозяйственной деятельности в соответствии с проектными решениями - строительство и функционирование мелиоративной системы в открытом акционерном обществе «Ельня-Агро» Шарковщинского района Витебской области.

Строительство объекта предусматривается в соответствии с Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы подпрограмма 8 «Сохранение и использование мелиорированных земель на 2016 год», утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11 марта 2016 года № 196 и соответствующих областной и районной программ.

II вариант. Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» альтернатива. Альтернативные варианты размещения планируемой хозяйственной деятельности не рассматривались ввиду того, что предприятие является действующим на данной территории.

# 3 Оценка существующего состояния окружающей среды

Оценке подлежит существующее состояние основных компонентов окружающей среды территории в границах потенциальной зоны возможного воздействия планируемой деятельности. Согласно проектным решениям возможно воздействие на состояние следующих компонентов окружающей среды:

- атмосферного воздуха;

- поверхностных водных объектов;

- подземных вод территории исследований в части трансформации их уровенного режима;

- растительного и животного мира;

- почвы в период строительства.

## 3.1 Природные компоненты и объекты

### 3.1.1 Климатические и метеорологические условия

Метеорологические наблюдения в районе исследований ведутся на ближайшей станции г.п. Шарковщина и характеристика климатических условий исследуемой территории приводится по указанным данным. В соответствии с агроэкологическим районированием территории РБ, станция г.п. Шарковщина отнесена к станциям севера.

Климат территории исследований умеренно-континентальный характеризуется четко выраженными сезонами, достаточно увлажненный, формируется под влиянием атлантических, континентальных и арктических воздушных масс, которые создают характерный для района (особенно в холодное полугодие) неустойчивый тип погоды.

Среднее месячное значение температуры воздуха является наиболее общей характеристикой температурного режима. Следует отметить, что при повышении температуры воздуха возрастает скорость фотохимических реакций, что приводит к росту содержания примесей в приземном слое атмосферы. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 6,70 С. Общая продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов составляет 4 месяца, самым холодным месяцем является январь (- 5,30 С) (рис. 3.1). Таким он бывает в 45% лет. В зимние месяцы довольно часто наблюдаются оттепели, хотя в отдельные дни января, февраля минимальная температура может быть ниже -250 С. Длительность летнего периода составляет 120-150 дней, самый теплый месяц года – июль (в 67% лет). Днем преобладают температуры 20-300 С, а ночью 10-180 С.

Рисунок 3.1 – График среднемноголетнего хода температуры атмосферного воздуха

Длина рядов наблюдений среднемесячной температуры воздуха на станциях территории исследований составляет 64 года (1945-2010 гг.). Отклонения средней годовой температуры воздуха от средней многолетней представлены на рис. 3.2. Из рисунка видно, что начиная с 1989 г. температура была выше нормы (исключение составляет 1996 г.). Также видно, что эта последняя флуктуация температуры является самой мощной за историю наблюдений (t = 0,1÷1,9).

Рисунок 3.2 – Отклонение средней годовой температуры воздуха от средней многолетней на станции территории исследований

По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к зоне достаточного увлажнения. Характерной чертой внутригодового распределения атмосферных осадков является неравномерность. Из зимних месяцев самым влагообеспеченным является декабрь. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 40-42 мм. В январе и феврале количество осадков уменьшается до 35 и 33 мм (рис. 3.3). Осадки зимы, в сумме составляющие 107 мм выпадают преимущественно в виде снега. Они играют огромную роль в увлажнении территории. При отсутствии глубоких оттепелей в сезон зимы они создают устойчивый снежный покров, который сохраняет верхний почвенный слой от промерзания.

Многолетние наблюдения за режимом атмосферных осадков позволяют определить периоды повышенного и пониженного увлажнения, характерные по слою осадков годы, общую тенденцию. Годовая сумма атмосферных осадков изменяется от 379 мм в 1971 г. до 744 мм в 1897 г. Средняя многолетняя величина годовой суммы осадков за период 1891 – 2010 гг. составляет 605 мм.

Рисунок 3.3 – Внутригодовое распределение сумм осадков за многолетний период

Отмечены довольно затяжные периоды 1989 – 1993, 2002 – 2005 гг., характеризующиеся значениями ниже климатической нормы (рис. 3.4). В 1965 – 1968, 1972 – 1974, 1979 – 1981, 1994 – 1995, 1999-2001 гг. увлажнение было выше климатической нормы.

Рисунок 3.4 - Отклонение величины среднегодовой суммы осадков от нормы

Несмотря на то, что в ряду наблюдений повторяемость лет с годовой суммой меньше средней многолетней величины выше, чем повторяемость лет с суммой выше нормы, в целом за период не наблюдается какого-либо статистически значимого тренда атмосферных осадков.

Таким образом, на территории объекта исследований средняя годовая температура воздуха — 6,7° наиболее теплый месяц — июль (17,8°), наиболее холодный — январь (- 5,3°), устойчивый снежный покров лежит не более 50-60 дней. Для одной пятой части зим он вообще не отмечается. Средняя продолжительность безморозного периода 135 дней. Коэффициент увлажнения за теплый период года равен 0,8, что является наиболее низкой величиной на территории Беларуси и свидетельствует о несоответствии между испаряемостью и количеством осадков. Атмосферных осадков в среднем выпадает 605 мм в год, в том числе 420 мм в теплый период (апрель-октябрь).

### 3.1.2 Атмосферный воздух

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

О состоянии атмосферного воздуха района планируемой хозяйственной деятельности можно судить по данным фоновых концентраций загрязняющих веществ. Значения фоновых концентраций представлены ГУ «Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей среды» о фоновых концентрациях и расчетных метеохарактеристиках от 01.11.2018 г. №9-2-3/998 и приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории исследований

| № п/п | Код загрязняющего вещества | Загрязняющее вещество | ПДК, мкг/м.куб. |  |  | Значения фоновых концентраций, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максим-альная разовая | средне-суточная | средне-годовая |  |
| 1 | 2902 | Твердые частицы* | 300 | 150 | 100 | 69 |
| 2 | 0008 | ТЧ10** | 150 | 50 | 40 | 26 |
| 3 | 0330 | Диоксид серы | 500 | 200 | 50 | 37 |
| 4 | 0337 | Оксид углерода | 5000 | 3000 | 500 | 616 |
| 5 | 0301 | Диоксид азота | 250 | 100 | 40 | 30 |
| 6 | 1071 | Фенол | 10 | 7 | 3 | 3.1 |
| 7 | 1325 | Формальдегид | 30 | 12 | 3 | 18 |
| 8 | 0303 | Аммиак | 200 |  |  | 49 |
| 9 | 0602 | Бензол | 100 | 40 | 10 | 0,9 |
| 10 | 0703 | Бенз/а/пирен, (нг/м3) |  | 5 нг/м3 | 1 нг/м3 | 0,78 |

*- твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон

Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в районе исследований можно определить как относительно благополучную.

### 3.1.3 Гидролого-геоморфологические условия

Болото Ельня расположено в наиболее пониженной части Полоцкой низины и относится к верховым торфяникам прибалтийского типа. Болото имеет овальную форму, близкую к четырехугольнику. Поверхность массива плоская, а его центральная часть сильно выпуклая и возвышается на 5-7 м над окружающими болото территориями, что характерно для верховых болот восточноевропейского типа. Выделяется три участка, имеющих свои вершины выпуклостей.

Развивалось болото в условиях слабо выраженного рельефа. Существовавшие небольшие депрессии были местами скопления питающих вод, в основном атмосферных, и начальными очагами торфообразования. Образовавшиеся здесь многочисленные мелководные водоемы и сильно увлажненные ложбины были выстланы водонепроницаемыми озерными глинами. Эти переувлажненные депрессии, иногда с выходом на поверхность грунтовых вод, стали местами развития мохового покрова. С течением времени здесь начал откладываться малоразложившийся моховой торф. Эти первоначальные очаги болотообразования оказывали существенное влияние на прилегающие суходолы, покрытые в основном хвойными лесами. В результате частых лесных пожаров в сухое время года, интенсивность процесса заболачивания прилегающих территорий возрастала. Бедное минеральное питание в основном атмосферных вод обусловило уже на ранней стадии развития месторождения олиготрофный характер процессов болотообразования.

Центральная часть болота сильно выпуклая и возвышается на 5–7 м над окружающими болото территориями, выделяются два участка, имеющих свои вершины выпуклостей. Болото имеет овальную форму. Максимальная высота поверхности болотного массива над уровнем моря – 145 м.

Рельеф минерального дна болота неровный, местами изрезанный многочисленными суходолами, вследствие чего начало формирования болота происходило в нескольких генетических центрах (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Рельеф минерального дна торфяного месторождения Ельня

граница торфяного месторождения

На рис. 3.5 прослеживаются локальные понижения дна болота. Существовавшие здесь небольшие депрессии были местами скопления питающих вод, в основном атмосферных, и начальными очагами торфообразования. Образовавшиеся здесь многочисленные мелководные водоемы и сильно увлажненные ложбины были выстланы водонепроницаемыми глинистыми материалами. Эти переувлажненные депрессии стали местами развития мохового покрова. С течением времени здесь начал откладываться малоразложившийся моховой торф. Бедное минеральное питание в основном грунтовых и атмосферных вод обусловливало уже на ранней стадии развития месторождения олиготрофный характер процессов торфообразования. Кроме того, в результате близости Балтийского моря и господства северо-западных ветров коэффициент увлажнения данной местности составляет больше единицы. Значительное количество осадков (около 600 мм в год) вызывает оподзоливание почвы и обеднение ее питательными веществами, что также способствовало формированию олиготрофных фитоценозов.

По встречаемости видов торфа в залежи преобладают верховые виды, составляющие 86 %, среди них наиболее часто встречаются магелланикум и фускум торф. Средние значения степени разложения торфа по всему месторождению (R) – 24%, зольности (A) – 2,4%.

Территория болота Ельня относится к Западно-Двинскому гидрологическому  району, бассейну реки Западная Двина. Гидрографическая сеть представлена многочисленными реками и озерами, общая площадь которых составляет 2,4% территории.

В гидрологическом отношении участок исследований приурочен к долине р. Дисна, левому притоку р. Зап. Двина, кан. Яменский и рядом мелиоративных каналов. Река Дисна вытекает из озера Диснай, которое расположено на территории Игналинского района Литвы, основная часть течения проходит по территории Витебской области. Длина реки — 178 км, площадь её водосборного бассейна — 8180 км², среднегодовой расход воды в устье — 52,4 м³/с, средний уклон — 0,2 м/км.  Высота истока — 144,5 м над уровнем моря.

Река вытекает из юго-восточной оконечности озера Диснай, вскоре после истока протекает озеро Дисникштис. По территории Литвы течёт на юго-восток, после пересечения границы с Белоруссией поворачивает на восток, а в нижнем течении — на северо-восток. Участок реки образует государственную границу Литвы и Белоруссии.

Протекает по территории Браславского (в том числе по границе с Литвой), Поставского, Шарковщинского и Миорского районов по Дисенской низине — западной части Полоцкой низменности. Река замерзает во второй декаде декабря, ледоход в первой декаде марта.

Долина трапециевидная, шириной 400-600 м, местами до 1,5 км. Пойма в верховье чередуется по берегам (ширина 200-400 м), на остальном протяжении двусторонняя, шириной в среднем течении 80-100 м, в нижнем до 500 м. Русло извилистое, в течение 7,7 км канализировано; ширина его 20-30 м, в среднем течении до 60 м, в низовьях до 100 м. Берега в верховьях низкие, частично заболоченные, на остальном протяжении крутые, высотой 2-7 м, в местах выхода грунтовых вод заболоченные.

Основные притоки — рр. Бирвета, Голбица, Берёзовка, Мнюта, Аута (справа); рр. Равкета, Дрисвята, Янка, Мацица, Бережа, Ельнянка (слева).

Долина реки плотно заселена, Дисна протекает большое число сёл и деревень. Река впадает в Западную Двину возле одноимённого города.

Основные характеристики кан. Яменский и его притоков приведены в табл. 3.2.

Существующие мелиоративные каналы на территории строительства неглубокие (0,5-1,0 м) шириной 1,0-2,7 м по верху и 0,3-1,5 м по низу, практически все сухие, заросшие густым кустарником и растительностью. Все каналы находятся в неудовлетворительном состоянии. Каналы в юго-западной части территории более широкие: 3,5-5,6 м по верху и 1,0-1,7 м – по низу, столб воды незначительный.

Таблица 3.2 - Основные гидрологические характеристики кан. Яменский и его притоков

|  |  |  | в том числе, % |  |  | Макси-мальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название Водотоков | Площадь водосбора, км2 | лесистость | заболо-ченность | средне-взвешенная озёрность | расход воды 5% обеспечен-ности, м3/с |
| 1 | правый приток Яменского канала | 0,548 | 16 | 83 | 0 | 0,33 |
| 2 | Яменский канал | 6,75 | 6 | 94 | 0 | 3,04 |
| 3 | левый приток Яменского канала | 0,31 | 10 | 90 | 0 | 0,19 |
| 4 | к-л б/н у д. Ямно | 0,86 | 26 | 74 | 0 | 0,44 |

Рисунок 3.6 - Фото канала Яменский

В целом участок строительства имеет уклон в юго-восточном направлении в сторону р. Дисна, в которую впадает Яменский ручей. Абсолютные отметки изменяются от 134,0 м на северо-западе до 125,5 м на юго-востоке.

При проведении работ по инженерно-геологическим изысканиям в дд. Зорька и Ямно обследовано по 1 колодцу. Колодцы  питаются  водой  из  озерно-ледникового  горизонта  (изыскания 1986 г.). Непосредственной связи с грунтовыми водами осушаемых участков не установлено. Глубина колодцев 9,95 и 8,65 м соответственно, столб воды равен 4,8 и 4,2 м, дно колодцев находится значительно ниже осушаемого массива, который сложен глинистыми грунтами.

Рисунок 3.7 - Фото канала б/н, впадающего в кан. Яменский

Качество поверхностных вод

Качество поверхностных вод формируется под влиянием, как природных факторов, так и в результате антропогенной деятельности на территории водосбора. К природным факторам относятся климат, рельеф, почвенно-растительный покров, биогеоценозы и т.д. Синхронная деятельность природных факторов обуславливает формирование фоновых (естественных) гидрохимических свойств поверхностных вод водотока, изменение которых сопряжено с действием антропогенного фактора, проявляющегося в результате промышленного и сельскохозяйственного производства в пределах территории водосбора конкретной реки.

Для оценки качества воды водных объектов в соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  РБ от 30 марта 2015 г. № 13 «Об установлении нормативов качества воды» устанавливаются нормативы качества воды, включающих в себя общефизические, биологические, химические показатели качества и предельно допустимые концентрации веществ в воде водных объектов для различных целей водопользования».

Для определения гидрохимического состояния поверхностных водных объектов в районе исследований, была исследованы пробы воды, отобранные из канала Яменский, р. Дисна в районе исследований (октябрь 2018 г.). Химико-аналитические исследования пробы воды проведены аккредитованной на данный вид работ, лабораторией Филиала «Центральная лаборатория» республиканского унитарного предприятия «Научно-производственный центр по геологии».

Результаты химико-аналитических исследований представлены в таблице 3.3. Дата отбора – 16.10.2018 г.

Согласно результатам выполненных анализов, в воде канала в районе реализации планируемой хозяйственной деятельности фиксируется повышенное содержание азота аммонийного и железа.

Таблица 3.3 – Результаты исследования качества воды кан. Яменский, р. Дисна

| № п/п | Показатель | Ед. измер-я | Значение показателя |  | ПДК* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проба воды из кан. Яменский | проба воды из р. Дисна |  |
| 1 | рН | - | 7,3 | 8,1 | 6,5-8,5 |
| 2 | Сухой остаток | мг/дм3 | 304 | 308 | 1000 |
| 3 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,1 | 0,1 | 0,39 |
| 4 | Хлориды | мг/дм3 | 9,9 | 19,7 | 300 |
| 5 | Сульфаты | мг/дм3 | <2,0 | 10,3 | 100 |
| 6 | Фосфор фосфатный | мг/дм3 | 0,011 | 0,006 | 0,66 |
| 7 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 5,4 | 2,7 | 25,0 |
| 8 | Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,01 | 0,01 | 0,08 |
| 9 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1,2 | 40,0 |
| 10 | ХПК | мгО2/дм3 | 40,9 | 29,4 | 30 |
| 11 | СПАВ | мг/дм3 | 0,039 | 0,049 | 0,1 |
| 12 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,005 | <0,005 | 0,05 |
|  | - превышения значений ПДК |  |  |  |  |

* - В соответствии с Приложениями 1, 2 к Постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды  РБ от 30 марта 2015 г. № 13 «Об установлении нормативов качества воды» устанавливаются нормативы качества воды, включающих в себя общефизические, биологические, химические показатели качества и предельно допустимые концентрации веществ в воде водных объектов для различных целей водопользования

Повышенное значение химического потребления кислорода может быть обусловлено, как естественными процессами, протекающими в водотоке, так и  сельскохозяйственной деятельностью на водосборной площади водного объекта. Увеличение ХПК в водах — это показатель повышенного содержания органики. Попадая в почву, загрязненная субстанция достигает воды водотока, в который происходит поверхностный сток с водосборной площади и разгрузка первого от поверхности грунтового водоносного горизонта. Останки животного происхождения, погибшие растения и т.д. - их разрушение (естественная очистка субстанции) осуществляется бактериями (процесс носит название анаэробного биохимического окисления). Его результатом становится выделение двуокиси углерода. При этом окисление проходит с участием растворенного в жидкости О2. Чем больше органических включений, тем больше кислорода необходимо на их переработку.

Таким образом, качество воды в канале Яменский в районе исследований и в р. Дисна в целом соответствует требованиям к качеству воды поверхностных водных объектов.

### 3.1.4 Геологическая среда и подземные воды

Геолого-гидрогеологические условия

Целью данного раздела является определение особенностей геологического строения, выделение литологических разностей, их распространение по площади и глубине для выявления возможных путей миграции загрязняющих веществ и защищенности подземных вод, а также определение наличия водоносных горизонтов и установление их хозяйственного использования.

Геолого–гидрогеологические условия территории в районе исследований охарактеризованы по данным инженерно – геологических изысканий под объект, материалам Плана управления ландшафтным заказником «Ельня», материалам «НПЦ по геологии».

Водный режим заказника «Ельня» определяют водоносные горизонты, приуроченные к четвертичным отложениям. В соответствии с геологическим строением, литолого-фациальными особенностями пород и условиями залегания в данном районе выделяется 7 водоносных горизонтов и комплексов (рис. 3.8).

Изучение общих закономерностей водного режима болота с использованием обобщенных гидрогеологических параметров водоносных горизонтов и комплексов и анализ имеющихся материалов показало, что формирование болотного массива тесным образом связано с комплексом физико-географических и гидрогеологических особенностей исследуемой территории, которые заключаются в следующем.

1. Исследуемый район представляет собой плоскую озерно-ледниковую и озерную равнину, расположенную в зоне сочленения Браславской возвышенности, Полоцкой и Дисненской низин. Абсолютные отметки поверхности изменяются здесь в очень незначительных пределах - от 138 до 145 м, что сильно затрудняет формирование поверхностного стока данной территории и способствует ее заболачиванию.

2. В пределах исследуемой территории по направлению от Браславской возвышенности к Полоцкой и Дисненской низинам (по направлению потока подземных вод) наблюдается резкое уменьшение мощности слабоводоносного поозерского моренного комплекса. Его мощность на северо-западной окраине болотного массива составляет 13–15 м, а в центре - не превышает 2–3 м (см. рисунок 3.7). В этих условиях, в зонах уменьшения мощности слабоводоносного поозерского моренного комплекса будет происходить существенный подъем уровня грунтовых вод (в начале голоцена данный комплекс в западной части района являлся первым от поверхности и включал грунтовые воды) и, возможно, заболачивание территории.

3. Через центр болотного массива, по направлению с севера на юг (от д. Суховержье до урочища Еленский остров и далее до д. Буды) проходит граница распространения слабоводоносного озерно-ледникового комплекса, который перекрывает слабоводоносный поозерский моренный комплекс в восточной части болотного массива и является естественным барражом для грунтового потока, имеющего здесь субмеридианальное направление (рисунок 3.9).

Рисунок 3.9 – Геолого-гидрогеологический разрез по линии А–В

4. На территории болотного массива Ельня имеется ряд бессточных котловин, к которым в настоящее время приурочены озера Ельня, Бережа, Большое.

Учитывая выше перечисленные природные особенности исследуемого района, можно предположить, что возникновение в начале голоцена болотного массива Ельня было обусловлено тремя причинами.

Первая заключается в том, что западнее границы распространения слабоводоносного верхнепоозерского надморенного озерно-ледникового комплекса, вследствие барражного эффекта, оказываемого слабопроницаемыми озерно-ледниковыми отложениями на грунтовый поток, а также резкого уменьшения мощности моренных и конечно-моренных отложений поозерского ледника, в раннем голоцене начался подъем уровня грунтовых вод, который продолжался до тех пор, пока вода не стала высачиваться на пониженных участках земли. Так как поверхность на данном участке была достаточно ровной, отвод высачивающихся подземных вод осуществлялся слабо, что и послужило причиной заболачивания территории.

Объем просачивающихся на поверхность грунтовых вод мог достигать 110–120 м3/сут или примерно 40 тыс. м3/год.

Вторая причина состоит в том, что в замкнутых бессточных котловинах, вследствие бокового притока грунтовых вод, также происходило заболачивание пониженных участков территории и формирование низинных болот. Здесь со временем образовались озера, такие как Ельня, Черное, Бережа, Большое. Результаты расчетов показывают, что величина подземного стока в оз. Ельня составляет около 640 м3/сут, в Черное – около 240 м3/сут, в оз. Бережа - около 160 м3/сут и в оз. Большое – около 80 м3/сут. Таким образом, предположительно юго-восточный, юго-западный и северный участки болотного массива начали формироваться как низинные, а северо-восточный, центральный и западный – как верховые болота. Эти выводы хорошо согласуются с заключением стратиграфических исследований.

Третья и, по-видимому, основная причина заболачивания территории заключается в том, что сумма атмосферных осадков, выпадающих в данном районе, значительно превышает величину испарения и транспирации влаги, а также поверхностного и подземного стока.

В естественных условиях водный баланс болотного массива Ельня складывался следующим образом.

К приходным статьям относятся: инфильтрация атмосферных осадков; подземный сток со стороны Браславской возвышенности; перетекание напорных вод водоносного сожско-поозерского водноледникового комплекса на участках озер, приуроченным к пониженным замкнутым котловинам.

К расходным статьям баланса относятся: испарение и транспирация влаги; подземный сток с болотного массива в сторону Дисненской и Полоцкой низин; перетекание болотных вод в водоносный сожско-поозерский водноледниковый комплекс; поверхностный сток в реки Западную Двину и Дисну.

Оценивались величины подземного притока в болотный массив Ельня и оттока из него, а также перетекание болотных вод в водоносный сожско-поозерский водно-ледниковый комплекс.

Величина подземного стока со стороны Браславской возвышенности составляет около 270 м3/сут. Если эту величину перевести в мм слоя воды на всю площадь болота, то она составит всего 0.5 мм/год. Соответственно, величина оттока подземных вод из болотного массива будет равна 170 м3/год (0,3 мм слоя воды в год). Расчетная величина перетекания болотных вод в водноледниковый сожско-поозерский водоносный комплекс составляет около 60 мм слоя в год. Это свидетельствует, что болотный массив является областью питания напорных водоносных горизонтов и комплексов.

Геолого-гидрогеологические условия территории строительства

В геологическом строении территории на исследуемую глубину до 6,0 м принимают участие (рис. 3.10):

современные техногенные образования (tIV);

современные болотные образования  (bIV);

озерно-ледниковые отложения поозерского горизонта (lgIIIpzs);

моренные отложения поозерского горизонта (gIIIpz).

Современные техногенные образования  (tIV)  вскрыты в единичном случае на съезде с автодороги д.д. Зорька-Ямно и представлены насыпным  грунтом, состоящим из глины мощностью слоя 0,4 м, перекрытой щебнем мощность. 0,1 м. В единичном случае под почвенно-растительным слоем вскрыты намывные суглинки пылеватые со следами органики мощностью 0,4 м.

Современные болотные образования (bIV) встречены лишь в районе западины на западе объекта и представлены торфом. По данным изысканий 1986 г. мощность торфа составляла 0,9 м.  По  данным  изысканий  2018 г.  торф вскрыт в интервале глубин 0,2-0,7 м. Подстилаются болотные образования глиной и суглинком пылеватым.

Озерно-ледниковые отложения поозерского горизонта (lgIIIpzs) залегают повсеместно на территории строительства, в основном, первыми с дневной поверхности под почвенно-растительным слоем, в единичном случае под торфом. В литологическом отношении представлены преимущественно глинами, перекрытыми на отдельных участках суглинками пылеватыми, песками пылеватыми часто глинистыми. В толще глин встречаются многочисленные прослои и линзы песка пылеватого. Вскрытая мощность данных отложений изменяется от 1,4 м до 5,8 м. Мощность песчаных разностей изменяется от нескольких сантиметров до 1,2 м.

Моренные отложения поозерского горизонта (gIIIpz) вскрыты отдельными скважинами под вышеописанными отложениями на глубине 2,8 – 4,0 м в районе поймы канн. Яменского, залегают они под аллювиальными суглинками пылеватыми с глубины 1,8 м. В литологическом отношении представлены супесью и суглинком бурого цвета с гравием до 10%, песками мелкими и средними вскрытой мощностью 2,0-4,2 м. На полную мощность моренные отложения не пройдены, подстилающие породы не вскрыты.

Почвенно-растительный слой мощностью 0,1-0,3 м вскрыт всеми скважинами.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия в пределах объекта обусловлены рельефом, климатом, особенностями геологического строения и литологией водовмещающих пород.

На период изысканий (июль, август 2018 г.) грунтовые воды вскрыты отдельными скважинами на глубине 2,7 – 4,7 м, или на абсолютных отметках 127,50-130,72 м. Воды эти типа «верховодка» распространены спорадически и приурочены они к линзам и прослоям песков в толще глинистых грунтах. В единичном случае грунтовая вода вскрыта на глубине 0,1 м (абс.отм. 131,53 м), водовмещающей породой здесь является торф.

Формируются эти воды за счет инфильтрации атмосферных осадков, притока поверхностных и грунтовых вод с бортов понижений и ложбин стока.

В неблагоприятные периоды года (дожди, снеготаяние) уровень грунтовых может подниматься на 0,5-1,0 м выше, чем на период изысканий, в верхней части разреза на контакте песка и глинистого грунта возможно более широкое образование вод типа «верховодка» и вод спорадического распространения.

Качество подземных вод

Химический состав подземных вод территории формируется под влиянием как природных, так и антропогенных факторов и является важным показателем геоэкологического состояния региона.

Наибольшему загрязнению подвергаются грунтовые воды, а через них на участках отсутствия водоупоров, и воды первого напорного водоносного горизонта, а также поверхностные воды в речных руслах посредством грунтового питания.

Напорные воды, как правило, более защищены от загрязнения ввиду наличия перекрывающих их слабопроницаемых отложений.

Для характеристики качества грунтовых  вод района исследования в ходе выполнения рекогносцировочного обследования  была отобрана проба воды из мелиоративного канала.

Химико-аналитические исследования пробы воды проведены аккредитованной на данный вид работ, лабораторией Филиала «Центральная лаборатория» республиканского унитарного предприятия «Научно-производственный центр по геологии».

Результаты химико-аналитических исследований представлены в таблице 3.4. отбор проб выполнен 16.10.2018 г.

Таблица 3.4 – Химический состав грунтовых вод территории исследований

| № п/п | Показатель | Ед. измер-я | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проба воды из колодца | ПДКпит. |
| 1 | рН | - | 7,6 | 6,0-9,0 |
| 2 | Сухой остаток | мг/дм3 | 476 |  |
| 3 | Аммоний-ион | мг/дм3 | <0,1 | 2,0 |
| 4 | Хлориды | мг/дм3 | 11,3 | 350,0 |
| 5 | Сульфаты | мг/дм3 | 49,4 | 500,0 |
| 6 | Фосфор фосфатный | мг/дм3 | 0,004 |  |
| 7 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 1,1 |  |
| 8 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,01 | 3,0 |
| 9 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 1,1 | 45,0 |
| 10 | ХПК | мгО2/дм3 | 11,5 |  |
| 11 | СПАВ | мг/дм3 | 0,027 | 0,5 |
| 12 | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,005 | 0,1 |
|  | - превышения значений ПДКпит. |  |  |  |

По результатам анализов качество воды в целом соответствует требованиям к качеству воды источников питьевого водоснабжения населения в соответствии с требованиями СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения за исключением повышенного содержания железа, что обусловлено геохимическими условиями территории.

### 3.1.5 Ландшафтная структура заказника «Ельня»

В соответствии с ландшафтным районированием Республики Беларусь заказник расположен в пределах подзоны подтаежных (смешанно-лесных) ландшафтов и входит в состав Поозерской провинции озерно-ледниковых, моренно-озерных и холмисто-моренно-озерных ландшафтов (рисунок 3.11). Территория находится в юго-западной части Полоцкого района плоскобугристых и волнистых озерно-ледниковых ландшафтов с сосняками, березняками и болотами. Природные территориальные комплексы заказника представлены нерасчлененными комплексами болот, которые доминируют по площади распространения на описываемом участке. Вся территория находится в пределах одного вида ландшафтов – плоский с останцами озерно-ледниковой низины, верховыми кустарничково-пушицево-сфагновыми и переходными кустарничково-травяно-осоково-сфагновыми болотами, пушистоберезовыми осоковыми лесами на торфяно-болотных почвах, реже березовыми орляково-зеленомошно-кисличными лесами на дерново-подзолисто-слабоглееватых почвах. Формирование ландшафтов территории связано с существованием ранее озерного водоема, который впоследствии подвергся заторфованию. Рельеф плоский, осложненный небольшими по площади минеральными островами в виде останцов озерно-ледниковых низин, покрытых мелколиственными производными лесами.

Рисунок 3.11 – Ландшафтная структура заказника «Ельня

Поверхность болота «Ельня» представлена широким спектром микроландшафтов. Для неповрежденного пожарами участков болотного массива характерны мелкомочажинные (нередко с выраженными регрессивными явлениями) кустарничково-сфагновые комплексы с редкой сосной (Pinus sylvestris f. litwinowii и f. willkommii) на вершине, грядово-мочажинные комплексы на пологих участках склонов, грядово-озерковые – на склоне и на вершине, кочковато-мочажинные – в нижней части склона, сосново-кустарничково-сфагновые сообщества (облесенное кольцо) на крутых участках склонов. Ширина облесенного кольца, так же как и площадь грядово-мочажинного комплекса, а также степень его выраженности, меняются на разных участках болота в зависимости от уклона поверхности. В нижней части склонов размещаются сосново-пушицево-сфагновые, кустарничково-пушицево-сфагновые и пушицево-сфагновые микроландшафты, которые сменяются мезотрофными сфагновыми, евтрофными травяными и лесными. В настоящее время растительный покров в значительной степени нарушен в связи с пожарами прошлых лет. Обширные площади ООПТ заняты пушицево-вересковыми пустошами с политриховыми мхами, сформировавшиеся в результате пожаров последних лет.

### 3.1.6 Растительный и животный мир прилегающих территорий

Согласно паспорту ландшафтного заказника «Ельня» в границах заказника обитает 31 вид редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь: барсук - Meles meles (5 семей), чернообразная гагара - Gavia arctica 18 взрослых птиц, черный аист - Ciconia nigra 3-4 пары, орлан-белохвост - Hieraaetus gallicus (данных о количестве не имеется), змееяд - Circaetus gallicus (данных о количестве не имеется), беркут - Aquila Chrysaetos (данных о количестве не имеется), дербник - Falco Columbarius  (15-20 пар), скопа - Pandion Haliaetus  (2- пары), чеглок  - Falco Subbuteo 10 пар, белая куропатка - Lagopus Lagopus (60-80 пар), серый журавль - Grus Grus (до 100 особей), золотистая ржанка - Pluvialis Apricaria  не менее 100 пар, гаршнеп - Limnocryptes minimus (2 – 5 пар), средний кроншнеп - Numenius Phaeopus  30 – 35 пар, большой кроншнеп - Numenius arquata (50 пар), сизая чайка - Larus canus (40 – 50 пар), трехпалый дятел - (Picoides tridactylus) (данных о количестве не имеется), большой улит - Tringa Ntbularia  30 – 50 пар, филин – Bubo bubo (данных о количестве не имеется), болотная сова - Asio Flammeus (40 – 50 пар), пискулька - Anser erythropus (данных о количестве не имеется), полевой лунь - Circus cyaneus (данных о количестве не имеется), большой веретенник - Limosa limosa (150 пар), жужелица решетчатая – Carabus cancelatus (данных о количестве не имеется), жужелица шагреневая - C.cancelatus (данных о количестве не имеется), жужелица менетрие – Carabus menetriesi (данных о количестве не имеется), жужелица золотистоямчатая – Carabus clathratus (данных о количестве не имеется), жужелица блестящая – Carabus clathratus (данных о количестве не имеется), сатир ютта - Oeneis jutta (данных о количестве не имеется), торфяниковая желтушка - Colias palaeno (данных о количестве не имеется), альпийская перламутровка - Clossiana frigga (данных о количестве не имеется).

В границах заказника произрастает 15 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь: береза карликовая - Betula nana (данных о количестве не имеется), морошка приземистая - Rubus chamaemorus (данных о количестве не имеется), гимноколея вздутая - Gymnocolea inflata (данных о количестве не имеется), клюква мелкоплодная  - Oxycoccus microcarpus (данных о количестве не имеется), сфагнум мягкий - Sphagnum molle (данных о количестве не имеется), мытник скипетровидный, или царский скипетр - Pedicularis sceptrum-carolinum (данных о количестве не имеется), зубянка клубненосная – Dentaria bulbifera (данных о количестве не имеется), ива черничная -  Salix myrtilloides (данных о количестве не имеется), баранец обыкновенный – Huperzia selago (данных о количестве не имеется), тайник яйцевидный – Listera ovata (данных о количестве не имеется), ятрышник дремлик - Orchis morio (данных о количестве не имеется), лук медвежий (черемша) – Allium ursinum (данных о количестве не имеется), касатик сибирский - Iris sibirica (данных о количестве не имеется), хохлатка промежуточная - Corydalis intermedia (данных о количестве не имеется), шпажник черепитчатый - Gladiolus imbricatus (данных о количестве не имеется).

Сообщества открытых верховых болот, площадь которых в совокупности составляет 62% территории заказника. Меры охраны: запрет на проведение гидромелиоративных мероприятий.

Участки с высокими запасами ягодников, лекарственного и технического сырья. Всего к этой категории в заказнике отнесено 961,3 га лесов с проективным покрытием клюквенников и брусничников 20% и выше.

### 3.1.7 Почвы

Характеристика почвенного покрова приведена по данным Плана управления ландшафтным заказником «Ельня». Торфяное месторождение Ельня (кадастровый номер 197) площадью 19984 га является центром ландшафтного заказника Ельня республиканского значения. Это самое крупное торфяное месторождение Дисненской низменности водораздельного и водораздельно-склонового залегания, грядово-мочажинной стадии развития с выпуклостью над окрайками 5–7 м, имеющее грядово-озерковые комплексы. Максимальная глубина торфяной залежи достигает 8,3 м, средняя – 3,8 м.

По встречаемости видов торфа в залежи преобладают верховые виды, составляющие 86% , среди них наиболее часто встречаются магелланикум-торф и фускум-торф. Средние значения степени разложения торфа по всему месторождению (R) – 24%, зольности (A) – 2,4% (таблица 4.7).

Таблица 4.7 – Процентное содержание видов и характеристика торфа в залежи болота Ельня

| № | Преобладающий вид торфа: | % | R, % | А,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магелланикум-торф | 36 | 15–30 | 1,3–9,4 |
| 2 | Фускум-торф | 30 | 10–25 | 1.3–3,4 |
| 3 | Осоково-сфагновый переходный торф | 10 | 30–35 | 2,3–4,0 |
| 4 | Пушицевый торф | 8 | 25–35 | 1,1–2,8 |
| 5 | Шейхцериевый верховой торф | 7 | 25–30 | 1,0–1,6 |
| 6 | Сосново-пушицевый торф | 4 | 30–35 | 1,5–1,8 |
| 7 | Сосново-сфагновый переходный торф | 4 | 30–45 | 1,6–8,0 |
| 8 | Комплексный верховой торф | 1 | 15–25 | 0,7–3,2 |

Торфяная залежь болота (5,5 м) состоит исключительно из верховых торфов. Это обусловлено геоморфологическими условиями образования данного болота. Как отмечалось выше, болото Ельня относится к торфяникам неглубоких междуречных впадин ложбинного характера, подстилаемых озерными отложениями, с бедным минеральным питанием, которое обуславливает развитие олиготрофной растительности.

На начальной стадии развития болота на минеральном грунте отложился верховой магелланикум-торф с высокой степенью разложения (25–30%) толщиной слоя до 3 м. На расстоянии 0,6 км от границы болота на глубине 2,2 м в слой магелланикум-торфа вклиниваются отложения пушицевого торфа толщиной 0,5 м. Выше магелланикум-торфа отложился слой фускум-торфа со степенью разложения 15-20% толщиной 1,0-1,5 м. Верхняя часть залежи состоит опять из магелланикум-торфа низкой степени разложения (10-15%). На данном участке в начальный период болото развивалось как переходное, о чем свидетельствует наличие в нижней части залежи переходных топяных типов торфа, затем – как верховое. Осоково-сфагновый переходный вид торфа имеет мощность от 1 до 2 м, степень разложения 30% и перекрывается сверху слоем верхового магелланикум-торфа до 3 м и степенью разложения от 15 до 30%. Ближе к озеру Ельня на переходных видах отложились линзы сильно разложившихся (30-35%) шейхцериевого и пушицевого торфов мощностью около 1 м каждая.

Согласно данным рекогносцировочной разведки болота Ельня Ленинградским отделением проектно-изыскательского института «Росторфразведка» торф верхового типа залегает почти по всей площади месторождения и составляет 93,5% объема залежи, торф смешанного типа – 2%, переходного – 2,5%, низинного – 2%. Почти повсеместно верхние слои залежи на глубину 2-4 м имеют малую степень разложения торфа (до 20%). Подстилающими минеральными грунтами дна болота Ельня являются озерные глины, песок, супесь и суглинок.

Участок строительства мелиоративной системы. По результатам инженерно-геологических изысканий в пределах территории строительства объекта выделены районы со следующими типами водного питания почв: атмосферно-застойный (Аз), атмосферно-почвенно-грунтовый (Ав) и атмосферный (А).

Аз – атмосферно-застойный тип водного питания. Развит на большей части территории объекта, во всех понижениях и ложбинах стока на озерно-ледниковой равнине.  Литологически грунты представлены глинами, суглинками пылеватыми с линзами и прослоями песков мощностью до 5,8 м. На период изысканий (июль, август 2018 г.) грунтовые воды вскрыты на глубине 2,7 – 4,7 м. Почвенные изыскания проводились в ноябре 2017 г. и уровень грунтовых вод находился на глубине 0,1-0,7 м, часто стоял на поверхности. Формируются эти воды за счет  атмосферных осадков.

Режим почвенно-грунтовых вод нестабильный. Верховодка образуется весной и осенью во влажные периоды года, в сухие периоды исчезает. В ложбинах стока УГВ в сухие периоды года  может  понижаться.

Мелиоративные мероприятия должны предусматривать  организацию поверхностного стока, увеличение фильтрации почво-грунтов, отвод просачивающейся влаги, агромелиоративные и агротехнические работы.

Ав- атмосферно-почвенно-грунтовый тип водного питания. Развит  на отдельном участке в западной и восточной части объекта, где на глинистых грунтах залегают пески пылеватые мощностью до 1,4 м, пески эти часто глинистые. Формируются грунтовые воды за счет  атмосферных осадков, которые скапливаются на контакте песчаных и глинистых разностей. Уровень грунтовых вод имеет прямую связь с количеством выпадающих осадков.

Мелиоративные мероприятия должны быть направлены на отвод грунтовых вод, улучшение проницаемости почво-грунтов, организацию поверхностного стока,  проведение агромелиоративных и  агротехнических  мероприятий.

А - атмосферный тип водного питания  развит на  небольших  участках равнины, на присклоновых участках ложбин стока, в основном, на крайней восточной и северной части территории объекта, сложенной с поверхности озерно-ледниковыми пылеватыми суглинками и глинами, перекрытыми на отдельных участках с поверхности песками пылеватыми.  Поверхностный сток, в основном,   хороший, осадки частично  просачиваются  по трещинам  и песчаным линзам. УГВ более 2,0-3,0 м.  Мелиоративные работы здесь не предусматриваются.

Наиболее распространенные виды грунтов в пределах площади осушения: глины, суглинки пылеватые, реже пески пылеватые, в единичном случае торф.

Торф древесного и гипнового вида бурого цвета, среднеразложившийся (Ddr=35%), по данным изысканий 1986 г. слаборазложившийся (Ddr=20-25%), высокозольный (Z=20,86-31,49%).

Коэффициент фильтрации торфа, определенный в полевых условиях методом откачки равен 1,37 м/сут.

В песках пылеватых гравия крупнее 2 мм нет, содержание глинистых частиц диаметром <0,005 мм равно 1,3-2,8 %. Консистенция глинистых грунтов, в основном, полутвердая (IL = 0,02-0.17), реже мягко- (IL = 0,63-0,67) и тугопластичная (IL = 0,27-0,45), в единичных случаях твердая (IL = -0,09).

Причинами избыточного увлажнения грунтов на территории осушения  являются:

- залегание на всей территории строительства мелиоративной системы слабопроницаемых глинистых грунтов с низкими коэффициентами фильтрации (Кф глины равен в среднем 0,0006 м/сут.), что препятствует инфильтрации атмосферных осадков;

- в паводковый период и во время обильных дождей в небольших понижениях рельефа на относительно ровной поверхности озерно-ледниковой равнины скапливаются избыточные воды, в результате чего верхние почвенные слои набухают и становятся труднопроходимыми;

- наличие на территории объекта многочисленных микрозападин и ложбин стока, куда происходит сток атмосферных осадков с прилегающих территорий;

- существующая мелиоративная сеть находится в неудовлетворительном состоянии и не в состоянии  быстро и своевременно  отвести избыточную воду.

## 3.2 Природоохранные и иные ограничения

В общем случае, основными природоохранными и иными ограничениями для реализации хозяйственной деятельности является наличие в районе расположения объекта территорий с регламентируемым в их пределах режимом функционирования:

- особо охраняемые природные территории (национальные парки, заповедники, заказники и др.);

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны (ЗСО) источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

1) Территория размещения не обременена природооохранными ограничениями: участок строительства мелиоративной системы находится за границами особо охраняемой природной территории - ландшафтный заказник «Ельня». Однако, участок строительства находится в 300 метрах севернее республиканского ландшафтного заказника «Ельня», который относится к водноболотным угодьям, охраняемым в соответствии с Конвенцией о водноболотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, принятой в 1971 году в г. Рамсар (Иран) Международной конференцией по водно-болотным угодьям.

На территории республиканского ландшафтного заказника «Ельня» запрещаются:

- проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с изменением естественного ландшафта и существующего гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению и реконструкции гидромелиоративной сети;

- добыча торфа и сапропелей;

- сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду;

- выжигание сухой растительности и ее остатков на корню, сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины;

- повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой растительности, нарушение естественного почвенного покрова, за исключением выполнения лесохозяйственных работ, а также работ по охране и защите лесного фонда;

- промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей;

- расчистка прибрежной и водной растительности в прибрежной полосе озера Ельня, кроме участков, отведенных под места отдыха;

- распашка земель на расстоянии 100 метров от береговой линии озера Ельня, кроме подготовки почвы для залужения, лесовосстановления и лесоразведения;

- забор воды из озера Ельня для промышленных целей;

- разведение костров, размещение отдельных палаток или палаточных городков, других мест отдыха, стоянок механических транспортных средств вне установленных мест;

- движение механических транспортных средств вне дорог, кроме транспортных средств Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, Министерства лесного хозяйства и подчиненных ему организаций, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, а также транспортных средств, привлеченных для выполнения лесохозяйственных работ;

- использование плавучих средств с моторами, кроме плавучих средств Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Государственной инспекции по маломерным судам;

- промысловое рыболовство;

- все виды рубок, кроме выборочных санитарных и сплошных санитарных в случае единовременной гибели насаждений;

- производство лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и кустарников;

- размещение отходов, за исключением размещения отходов потребления в санкционированных местах временного хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов;

- размещение промышленных предприятий, жилой застройки, помещений для временного проживания (садовый домик, дача).

Выполнение работ по реконструкции гидромелиоративной сети, восстановлению гидрологического режима, разработке месторождений общераспространенных полезных ископаемых, применение средств защиты растений на территории республиканского ландшафтного заказника «Ельня» осуществляются по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством лесного хозяйства.

2) Объект расположен частично в водоохранной зоне кан. Яменский.

В границах водоохранных зон и прибрежных полос не допускаются, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь:

- применение (внесение) с использованием авиации химических средств защиты растений и минеральных удобрений;

- возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов захоронения отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды);

- возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт объектов хранения и (или) объектов захоронения химических средств защиты растений;

- складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, противоледных реагентов;

- размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией);

- мойка транспортных и других технических средств;

- устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;

- рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектной документации, утвержденных в установленном законодательством порядке, без разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, за исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, о растительном мире, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь;

- и других мероприятий, предусмотренных ст. 53, 54 Водного кодекса.

3) Территория строительства частично находится в пределах III пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения д. Зорька.

Охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения, засорения, истощения и (или) повреждения является обязательным условием обеспечения надлежащего качества питьевой воды и достигается выполнением санитарных, экологических и иных требований мероприятий, а также созданием зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, соблюдением режима, предусмотренного для этих зон.

Для источников питьевого водоснабжения, в т.ч. водозаборов подземных вод в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утв. пост. СМ РБ №142 от 30.12.2016 г., устанавливаются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях предупреждения их случайного или умышленного загрязнения, засорения и (или) повреждения. Согласно решению Шарковщинского районного исполнительного комитета для зоны санитарной охраны водозаборной скважин №№39133, 21803, 37757 установлены границы 1-го, 2-го и 3-го поясов. Граница первого пояса ЗСО установлена размером 30х30 метров, второго пояса –представляет собой окружность радиусом 82, 129 и 82 м от центра водозабора соответственно. Объединенный III пояс зоны санитарной охраны имеет неправильную форму, которая формируется окружностями вокруг скважин: радиусом 913 м вокруг скважины №21803, радиусом 583 м вокруг скважины №37757 и радиусом 583 м вокруг скважины №39133 (см. рис. 1.7).

Размещение объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод возможно на участках распространения защищенных подземных вод в соответствии с требованиями ст. 27 Закона «О питьевом водоснабжении», п. 5.5 СТБ 17.1.3.06-2006 «Охрана подземных вод от загрязнения и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Проведение работ согласно проектным решениям и дальнейшее функционирование системы на испрашиваемом участке возможно при соблюдении ряда специальных мероприятий, обеспечивающих сохранение качества поверхностных и поземных вод и предотвращающих их загрязнение, приведенных далее в разделе «Условия для проектирования».

## 3.3 Социально-экономические условия

Территория Шарковщинского района расположена в западной части Витебской области. Районный центр – городской поселок Шарковщина, расположен в 210 км от города Витебска и в 195 км от города Минска. Площадь района 1,1 тыс. км2. Протяженность с запада на восток – 60 км, с севера на юг – 30 км. В районе  6 сельсоветов, 272 населенных пункта. Население – 16,7 тыс. человек, в том числе в г.п. Шарковщина – 6,6 тыс. человек.

Образовательная сеть Шарковщинского района включает в себя  13 учреждений общего среднего образования (7 средних школ, из них 2 – детский сад-средняя школа; 3 базовые школы; 3 детских сада-начальные школы), 9 дошкольных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования детей и молодёжи, 1 центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 1 социально-педагогический центр. В учреждениях образования работают  369 педагогических работников из них 66 воспитателей учреждений дошкольного образования. Социально-психологическую помощь оказывают 8 психологов, 14 дефектологов, 8 социальных педагогов, 9 приёмных родителей, 1 родитель-воспитатель.

В Шарковщинском районе функционирует 43 учреждения культуры, деятельность которых направлена на исполнение законодательных и нормативно-плановых актов в сфере культуры, районных программ. На территории района находится 19 объектов, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Медицинское обслуживание населения осуществляется учреждением здравоохранения «Шарковщинская центральная районная больница». Структура учреждения представлена центральной районной больницей на 100 коек; поликлиникой на 200 посещений в смену с дневным стационаром на 8 коек; Лужковской участковой больницей на 5 коек, с дневным стационаром на 10 коек; Лужковской больницей сестринского ухода на 40 коек; Германовичской врачебной амбулаторией врача общей практики с дневным стационаром на 7 коек; Иодской врачебной амбулаторией врача общей практики; 18 фельдшеро-акушерских пунктов.

Реализацию государственной политики в сфере труда, социальной защиты населения, пенсионного обеспечения, занятости и соответствующих гарантий временно незанятых граждан, с учетом особенностей и перспектив развития района, координацию деятельности по данным направлениям районных органов государственного управления и организаций коммунальной собственности в Шарковщинском районе обеспечивает управление по труду, занятости и социальной защите Шарковщинского райисполкома. В систему управления входит государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Шарковщинского района».

В районе действуют 17 религиозных общин, из которых 8 православных, 3 старообрядческих, 4 католических, 1 евангелистская и 1 баптистская. В районе работают 7 воскресных школ.

Транспортная сеть в районе представлена железнодорожным и автомобильным транспортом. Через территорию районного центра г.п. Шарковщина проходит железнодорожная линия «Крулевщизна-Друя».

Агропромышленный комплекс района представлен 9 сельскохозяйственными организациями, 17 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 59,8 тыс. га, пашни – 39,8 тыс. га.

Промышленность района представлена УКП ЖКХ Шарковщинского района, основным видом деятельности которого является теплоэнергетика.  Кроме того, на территории района имеется филиал «Шарковщинский консервный завод» ЧУП «Полоцкая универсальная база», который выпускает вино улучшенного качества, мясные консервы, кондитерские изделия, белобулочные изделия, полуфабрикаты, мясо.

УП «Шарковщинское ПМС» является одним из старейших мелиоративных предприятий Витебской области, которое основано в ноябре 1965 года. Это многопрофильное предприятие, осуществляющее строительство объектов мелиоративного, водохозяйственного и сельскохозяйственного назначения, объектов гидротехнического и дорожного строительства, проведение культур технических, агромелиоративных и иных мероприятий для улучшения состояния почв, осуществляет реконструкцию, эксплуатацию (обслуживание) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, возведением жилых домов усадебного типа, строительством животноводческих ферм и природоохранных объектов.

# 4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду

Строительство мелиоративной системы, а именно осушение части переувлажненных земель оказывает прямой и косвенный характер на основные компоненты окружающей среды. Прямое воздействие – это удаление избыточной воды и создание условий для ведения интенсивного сельскохозяйственного земледелия на мелиорированных землях. Косвенное воздействие – это, как правило, не предусмотренное проектом влияние на некоторые факторы природной среды на самом объекте, а также на прилегающих землях.

Первопричинами изменений в окружающей среде являются изменение уровенного режима грунтовых вод и режима поверхностного стока, а также смена растительности в результате культуртехнических работ и планировок.

Мелиорация в целом благоприятно сказывается на улучшении плодородия и биологической продуктивности земель. Влияние осушения на прилегающие земли двояко: подсушка земель вблизи осушительных систем несколько меняет ценозы, уменьшает их разнообразие, но может привести к  росту их продуктивности, изменяется характер почвообразования.

На самих осушаемых землях  принципиально изменяется водный режим. В результате осушения он, прежде всего, становится гораздо стабильней, почти полностью исключаются периоды полного насыщения пор влагой. Даже в самые влажные годы (с повторяемостью 1 раз в сто лет и реже) при нормально работающей осушительной сети может наступить некоторое временное переувлажнение, но болотный процесс уже не возвращается.

На неосушенных землях травосмеси, дающие корма высокого качества, имеют низкую продуктивность из-за переувлажнения – примерно 50 % максимальной, при осушении продуктивность приближается к максимальной. Нормированное осушение не вызывает недопустимого иссушения почв в засушливые периоды. Это делает ненужным искусственное их увлажнение, что упрощает проект и снижает затраты.

При реализации проектных решений по планируемой хозяйственной деятельности определены основные возможные виды воздействия на окружающую среду:

При строительстве/реконструкции:

- прямое воздействие на земельные ресурсы – при реконструкции и эксплуатации трансформация территории в границах объекта;

- прямое воздействие на почвенный покров – нарушение почвенного покрова при переустройстве дренажа, подчистке доньев каналов и устьев коллекторов;

- возможное загрязнение почвогрунтов – проливы топлива и горюче-смазочных материалов при работе автотехники при выполнении земляных работ;

- прямое воздействие на растительные ресурсы – сводка древесно-кустарниковой растительности;

- воздействие на элементы животного мира - возможно при ликвидации бобровых плотин, воздействие на рыбные ресурсы.

При эксплуатации:

- воздействие на земельные ресурсы - изменение морфометрических характеристик поверхности (реконструкция открытых мелиоративных каналов);

- прямое воздействие на растительные ресурсы – изменение состава  произрастающей растительности;

- прямое воздействие на почвенный покров – устранение избыточной увлажненности, преобразование переувлажненных земель в плодородные;

- воздействие на подземные и поверхностные воды – возможное изменение гидрологического режима территории и уровенного режима подземных вод.

## 4.1 Воздействие на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух может происходить на этапе строительства – поступление загрязняющих веществ, в том числе пыли (твердых частиц) в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных средств: перевозке строительных материалов и выполнении строительно-монтажных работ в период строительства мелиоративной системы; на этапе эксплуатации объекта – поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух при движении автотранспорта по подъездной дороге.

## 4.2 Воздействие на поверхностные и подземные воды

Воздействие на поверхностные водные объекты – кан. Яменский –потенциально возможно в случае изменения гидродинамической схемы потока территории в результате реализации планируемой хозяйственной деятельности; воздействие на подземные воды возможно при поступлении загрязняющих веществ и последующей фильтрации при утечках из водонесущих коммуникаций.

## 4.3 Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров

Реализация планируемой хозяйственной деятельности предполагается на землях ОАО «Ельня-Агро», что соответствует профилю предприятия и направлению развития региона; прямое воздействие на почвенный покров заключается в снятии плодородного слоя почвы, а также возможном осаждении загрязняющих веществ из атмосферного воздуха, проливах топлива и горюче-смазочных материалов при работе автотехники  во время строительства.

# 5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды при строительстве и эксплуатации объекта

## 5.1 Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

Согласно анализу предпроектных решений, организации строительства (реконструкции) мелиоративной системы и технологии проведения работ воздействие на атмосферный воздух не прогнозируется, что обусловлено:

- отсутствием стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- отсутствием пылящих поверхностей при выемочно-погрузочных работах (материал находится во влажном состоянии);

- единовременной работой 2-3 единиц техники на каждом этапе выполнения работ, что соизмеримо с использованием сельскохозяйственных машин при эксплуатации мелиорированных земель, а также подтверждается отсутствием превышения фоновых концентраций загрязняющих веществ над ПДК в районе исследований.

- продолжительностью строительства /реконструкции – 10-12 месяцев.

Согласно требованиям ТКП 17.08-03-2006(02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов механическими транспортными средствами в населенных пунктах» (с изменениями 1 и 2) расчет поступления загрязняющих веществ от дороги протяженностью 1,65 км вне населенных пунктов не требуется.

## 5.2 Оценка воздействия на земельные ресурсы

Воздействие на почвенный покров будет происходить как в период строительства/реконструкции мелиоративной системы, так и в процессе ее эксплуатации.

Прямые нарушения почв на этапе строительства будут связаны преимущественно с механическими воздействиями при:

- планировке мелиорируемых земель;

- устройстве закрытого дренажа и мелиоративных каналов;

- возможное загрязнение почвенного покрова территории объекта и прилегающих участков при эксплуатации строительной и сельскохозяйственной техники в результате утечек масел и проливов топлива при заправках;

- возможные изменения в составе и свойствах почв: уплотнение, биохимическое разложение, механическая и химическая суффозия и другие.

В зависимости от времени выполнения планировка мелиорируемых земель подразделяется на строительную, послеосадочную и эксплуатационную. Строительная и послеосадочная планировки выполняются в период строительства. Эксплуатационная планировка выполняется в процессе использования земель.

Строительная планировка землеройными машинами включает следующие виды работ: снятие и буртование растительного слоя почвы с последующей надвижкой его на спланированную площадку; засыпку ям, сети предварительного осушения; срезку крутых переходов от старопахотных земель к нераспаханным; засыпку мелких понижений; частичная засыпка крупных понижений при их раскрытии и ополаживании; разравнивание кавальеров, неиспользованных насыпей, буртов грунта; бульдозерную планировку участков с развитым микрорельефом, раскорчеванных площадей; выравнивание поверхности длиннобазовым планировщиком.

До начала планировочных работ на объекте убирают камни, пни, растительные остатки. Выравнивание поверхности длиннобазовым планировщиком выполняется после вспашки и разделки пласта. Снятие растительного слоя проектируют на участках срезки и подсыпки грунта. После завершения работ по срезке-подсыпке растительный слой надвигается на спланированную поверхность.

Строительная планировка длиннобазовым планировщиком включает следующие работы: засыпку понижений; ликвидацию микропонижений, возникающих при обработке почвы; качественную отделку поверхности мелиорируемых и суходольных земель.

Послеосадочная и эксплуатационная планировка производится через 1 - 2 года после проведения строительной планировки. Она включает вспашку и разделку пласта; ликвидацию просадок по трассам коллекторов и дрен, понижениях, карьерах, ямах, а также на участках площадной строительной планировки бульдозерами и другими механизмами.

Поверхность считается выровненной, если глубина микропонижений рельефа не превышает 5 см. Эксплуатационная планировка выполняется землепользователем ежегодно в качестве завершающей операции предпосевной обработки почвы.

В результате нарушения регламента проведения планировочных работ, устройства дренажа и каналов может происходить переуплотнение почвы или проседание грунта, приводящее к нарушению водно-воздушного режима почв и, как следствие, к снижению урожайности возделываемых культур.

Возможное загрязнение почвогрунтов будет проявляться в результате утечек горюче-смазочных материалов при работе строительной техники и автотранспорта, проливов нефтепродуктов при их заправке. При разливах и утечках нефтепродуктов на поверхность почвы летучая часть их будет испаряться, а остальная под действием сил тяжести и капиллярных сил может мигрировать в вертикальном направлении, создавая очаг загрязнения. Масштабы такого загрязнения, как правило, носят временный, локальный характер и при реализации  специальных мероприятий по их предупреждению и ликвидации будут незначительны.

Значительные изменения могут произойти на участках распространения торфа. Вследствие удаления воды из торфа происходит уменьшение его объема, называемое усадкой торфа, которая происходит очень неравномерно по площади и во времени, зависит от мощности, вида, свойств торфа, величины снижения уровня грунтовых вод  и может достичь  12...25 % от его первоначальной мощности.

В проекте необходимо предусмотреть специальные мероприятия по сохранению торфа (севообороты с заметной, около половины, долей многолетних трав, и с соответствующим сокращением площади под пропашными культурами, внесение органических удобрений, разумную  минимизацию осушения). В среднем с дренажными водами с одного гектара выносится за год около 50 кг азота, 60 кг кальция.

Воздействие осушения может вызывать ветровую и водную эрозию открытых (незалуженных) участков почвенного покрова.

С сельскохозяйственных земель существенно увеличивается вынос биогенов в водные объекты, по сравнению с  целинными водосборами, с которых поступает незначительное количество: фосфора около 0,03…0,09 кг/км2 в год, азота общего (в форме органических соединений и в ионной форме: аммония NH4, нитратов NO3, нитритов NO2) – 0,8…1,8 кг/км2 в год.

Биогены в водные объекты поступают с поверхностным стоком, в растворенном и нерастворенном виде (трудно растворимые соединения фосфора и калия, сорбированный почвенными частицами катион аммоний) – примерно 60 % общего выноса и с дренажным стоком, когда биогены вымываются из почвы и поступают в грунтовые воды – 40 % выноса. Значительное количество фосфора смывается при водной эрозии почв, в среднем с каждой тонной смытой почвы выносится 1 кг.

Сократить этот вымыв можно агротехническими мерами: многократным внесением удобрений малыми дозами в период их наибольшего потребления, применением слаборастворимых соединений, сорбируемых почвой катионов. При промежуточных и пожнивных посевах вымыв биогенов уменьшается.

При осушении и окультуривании благоприятно изменяются  агрохимические показатели – уменьшается кислотность, элементы питания растений переходят в доступные формы.

Таким образом, воздействие на земли и почвенный покров выражается в трансформации морфометрических характеристик поверхности участка строительства мелиоративной системы, сработкой торфа, возможностью развития эрозионных процессов и загрязнения почв, изменении водно-физических  свойств почв. При выполнении природоохранных и  культуртехнических мероприятий данное воздействие будет незначительным. Положительное воздействие на почвы обуславливается изменением агрохимических показателей – уменьшается кислотность, элементы питания растений переходят в доступные формы.

Возможное негативное воздействие на почвы при эксплуатации будет проявляться в результате деградации мелиорированных сельскохозяйственных земель, приводящей к ухудшению свойств почв и их качества с позиции выращивания сельскохозяйственных культур.

Основными причинами деградации мелиорированных сельскохозяйственных земель являются:

- несоблюдение землепользователями требований по использованию и охране земель в границах предоставленных им земельных участков, нарушение системы земледелия и её несоответствие природным условиям хозяйствования;

- нарушение иными организациями (строительными и др.) прав землепользователей, влекущее ухудшение водно-воздушного режима почв мелиорированных сельскохозяйственных земель;

- невыполнение требований по эксплуатации мелиорированных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

- объективные природные факторы.

Выделают следующие типы деградации мелиорированных сельскохозяйственных земель: физическая, профильная, химическая, биологическая и др.

Физическая деградация почв включает в себя:

- деструктуризация, дезагрегация, т.е. разрушение агрономически ценной структуры при длительной и плохой обработке почвы;

- переуплотнение до глубины 0,5 м, приводящее к сокращению порового пространства и фильтрации воды;

- дегидролизация (иссушительная деградация) в результате нерационального изменения уровня грунтовых вод при мелиорации;

- агротехническая из-за нарушения правил и сроков проведения обработки почвы, приводящая к ухудшению строения пахотного слоя и выпахиванию подпахотного низко плодородного горизонта;

- аэрологическая, т.е. ухудшение газообмена между атмосферой и почвой, проникновения в нее кислорода и выделения СО2 из-за переуплотнения;

- нарушение теплового режима почв в результате осветления верхнего горизонта почв при уменьшении содержания гумуса и органического вещества;

- нарушение водного режима почв (вторичное заболачивание, подтопление и др.).

В профильной деградации возможно выделение следующих видов:

- эрозионная плоскостная (слабо-, средне-, сильно- и очень сильноэрозионная) – гидромеханический смыв одного или нескольких горизонтов, а в некоторых случаях выход на поверхность подстилающей почвообразующей породы;

- эрозионная овражная, т.е. сильное развитие линейной эрозии, приводящее к образованию склоновых оврагов;

- делювиальная. т.е. погребение гумусового горизонта в результате эрозионных и других процессов;

- дефляционная – развевание (дефляция) почв под воздействием ветров большой скорости;

- хаотизация почвенного покрова в результате турбации и горизонтального перемещения под влиянием строительных работ и гидротехнических и т.п.

В химическом типе деградации почв различают такие виды:

  - гумусовая, как результат преобладания разложения гумуса над его ресинтезом;

  - снижение содержания основных элементов питания растений, т.е. преобладание потерь макроэлементов на питание растений без компенсационного его внесения;

  - микроэлементная избыточность и химическое загрязнение, засоление, обусловленное промышленно-транспортным загрязнением, в результате функционирования крупных животноводческих комплексов и т.п.;

Биологический тип деградации почв включает в себя:

  - дефолиацию – полное или частичное оголение почвы от растительности в результате проявления других типов и видов деградации;

  - снижение активности мезофауны, т.е. угнетение и подавление мезофауны из-за некоторых видов химической и физической деградации, уменьшение численности и видового разнообразия;

  - микробиологическую и биохимическую – подавление деятельности микроорганизмов, вызванное некоторыми видами химической и физической деградации, снижение видового разнообразия;

  - фитотоксическую, обусловленную заражением почвы фитогенными микроорганизмами и веществами.

## 5.3 Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных вод

При строительстве мелиоративной системы произойдет увеличение сдренированности территории и, как следствие, поверхностного стока, основным водоприемником которого, является канал Яменский.

Пропускная способность водоприемника и самих каналов в настоящее время нарушена ввиду заиления русел, в результате чего отток воды с мелиоративного участка затруднен. При реализации проектных решений по строительству системы увеличится сток и соответственно пропускная способность каналов и водоприемника, в связи с чем, воздействие на поверхностные воды в результате увеличения объемов стока  не прогнозируется.

Качественный состав, формирующихся на осушаемой территории вод при их поступлении в водоприемник, может оказывать воздействие на качество поверхностного стока в нем.

Осушение, сельскохозяйственное освоение и использование вызывают существенные качественные изменения органического вещества почв осушаемой территории, почвенных растворов, почвенно-грунтовых и дренажных вод. При этом увеличивается вынос дренажным стоком биогенных и минеральных веществ, органических – уменьшается.

Мелиорация и окультуривание усиливают минерализацию. Сезонная динамика концентрации дренажного стока преобладает скачкообразный характер. Имеет место возрастание ионов калия, натрия и хлора весной после внесения удобрений и летом после проведения подкормок. Это относится к негативным явлениям, поскольку вызывает ухудшение качества дренажных вод.

В составе вод вновь осваиваемых участков в 3-4 раза увеличивается содержание калия и хлоридов, в 1,2 – 1,9 раза кальция, магния, в 2 раза – сульфатов. Вынос минеральных и органических веществ определяется, с одной стороны, концентрацией этих веществ в дренажных водах и с другой – объемом водного стока за год или другой промежуток времени (сезон).

При разработке проектных решений выполнен расчёт выноса биогенных элементов поверхностным и дренажным стоком мелиоративной системы в соответствии с «Руководством по определению расчётных концентраций минеральных, органических веществ и пестицидов в дренажном и поверхностном стоке с мелиорируемых земель».

В таблице 5.1 приведены фоновое содержание биогенных элементов, результаты расчета выноса загрязняющих веществ (ожидаемый вынос биогенных элементов) с площади мелиорации, содержание биогенных элементов в водоприемнике ниже объекта с учетом разбавления, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде поверхностных водных объектов.

Таблица 5.1 – Вынос биогенных элементов с площади мелиорации

| Период | Содержание ионов, мг/л |  |  | Общий фосфор Р, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO-3 (в пересчете на N) | NH+4 (в пересчете на N) | K+ |  |
| - Фоновое содержание биогенных элементов |  |  |  |  |
| Весеннее половодье | 0,25 | 0,39 | – | 0,04 |
| Дождевой паводок | 0,04 | 0,30 | – | 0,035 |
| Летне-осенняя межень | 0,04 | 0,30 | – | 0,035 |
| - Ожидаемый вынос биогенных элементов с площади мелиорации |  |  |  |  |
| Весеннее половодье | 1,71 | 0,06 | 2,77 | 0,11 |
| Дождевой паводок | 2,32 | 0,09 | 3,11 | 0,11 |
| Летне-осенняя межень | 2,33 | 0,09 | 1,90 | 0,03 |
| Содержание биогенных элементов в р.Дисна ниже объекта |  |  |  |  |
| Весеннее половодье | – | – | – | – |
| Дождевой паводок | – | – | – | – |
| Летне-осенняя межень | – | – | – | – |
| ПДК химических веществ в воде водотока * |  |  |  |  |
|  | 9,03 | 0,39 | 50 | 0,20 |

Анализ расчета выноса загрязняющих веществ поверхностным и дренажным стоком мелиоративной системы  в соответствии с «Руководством по определению концентрации минеральных, органических веществ и пестицидов в дренажном и поверхностном стоке с мелиорируемых земель», ВТР-П-30-81 показал, что  в сбросных водах с участков (поверхностных и дренажных) в водоприемнике ниже объекта с учетом разбавления концентрация веществ (NO3-, NH4+, K+, P) не превысит нормативных значений ни по одному показателю загрязнения.

Особое внимание следует уделять использованию азотных удобрений, как способных к быстрому перемещению в почве и вымыванию. В частности, необходимо:

– подкормку весной проводить после сброса избытка влаги из верхнего слоя почвы глубиной 10...5 см;

– высокие дозы азота на сенокосах и пастбищах вносить дробно (после укосов и стравливаний);

– срок внесения азота весной приближать к началу активной вегетации трав;

– максимально сокращать время от внесения удобрений до посева культур (особенно на легких по механическому составу почвах);

– вносить удобрения на глубину не более 10...15 см.

Для сохранения положительного баланса кальция и магния в почве необходимо систематически (раз в 4–5 лет) проводить известкование. Вносить известковые материалы следует из расчета 1,5 кг действующего вещества на 1 кг минеральных удобрений и с учетом выноса карбонатов водами с мелиоративных систем. Улучшая структуру почвы, известкование способствует уменьшению потерь взвешенных веществ и биогенных элементов с поверхностным стоком.

При эксплуатации мелиоративной системы соблюдать регламенты, установленные для прибрежных полос водных объектов. Проектом предусмотрено сохранять нераспаханными прибрежные полосы открытых каналов шириной по 1 м, не допуская при этом применения арборицидов и гербицидов.

Таким образом, влияние строительства мелиоративной системы на поверхностные воды не вызовет видимых изменений гидрологического режима крупных поверхностных водных объектов. Возможное влияние на качественный состав поверхностных водных объектов (вынос биогенных и минеральных элементов) будет минимальным или отсутствовать при выполнении регламентов внесения органических и минеральных удобрений и обоснованного выбора участков под посадку различных культур.

## 5.4 Прогноз и оценка изменения состояния подземных вод

Воздействие на подземные воды при функционировании мелиоративной системы связано с понижением уровней грунтовых вод на объекте и на прилегающей территории - в зоне гидрогеологического влияния.

Следствием снижения уровня грунтовых вод являются:

- изменение уровенного режима грунтовых вод и режима поверхностного стока;

- смена биоценозов;

- формирование нового микроклимата.

Осушительная мелиорация  связана с понижением уровней грунтовых вод на объекте и перераспределением объемов воды в период строительства в результате увеличения мощности зоны аэрации. В связи с этим первопричинами изменений в окружающей среде являются изменение уровенного режима грунтовых вод и режима поверхностного стока, а также смена растительности в результате культуртехнических работ и планировок.

Снижение уровня грунтовых проявляется в изменении ландшафтно-геохимических условий, почвенного и растительного покрова,  а также в снижении затрат тепла на физическое испарение, изменениями в структуре радиационного и теплового балансов, что, наряду с альбедо деятельной поверхности, формирует новый микроклимат.

Микроклиматический эффект осушения наиболее ярко проявляется в изменении температуры поверхности почвы. В летнее время на осушенном болоте в дневные часы температура поверхности почвы обычно на 1-5° выше, чем на болоте. Осушение приводит к росту суточной амплитуды температуры в разные сезоны года от 2,5 до 6,5° в период активной вегетации растений.

После осушения изменяются условия испарения. Понижение уровней грунтовых вод обусловливает уменьшение испарения с поверхности почвы, но этот показатель не является основным. При сельскохозяйственном использовании территории дикорастущая влаголюбивая растительность сменяется культурой, что вызывает изменение транспирации, а следовательно и суммарного испарения.

Понижение уровней грунтовых вод на прилегающих землях может вызвать: понижение уровней воды в колодцах питьевого водоснабжения, (при их наличии) снижение дебита водозаборных скважин, усиление ветровой эрозии на осушенных территориях.

Влияние снижения уровня грунтовых вод на прилегающую территорию

Особенностью гидрогеологических условий участка мелиоративной системы является переувлажнение территории, вызванное следующими факторами:

- бессточный характер рельефа;

- замкнутые понижения в рельефе, в которых на длительное время застаивается вода;

- слабые фильтрационные параметры подстилающих почвенный покров пород.

На участке мелиоративной системы первый от поверхности водоносный горизонт представлен подземными водами типа «верховодка», приуроченными к песчаным прослоям и линзам в толще моренных отложений и к естественным понижениям в кровле моренных отложений. Горизонт не выдержан в плане и не имеет гидравлической связи с нижележащими горизонтами подземных вод.

Согласно литературным данным понижение уровня грунтовых вод на прилегающей к мелиоративной системе территории может наблюдаться в зоне, шириной от нескольких сотен метров до 3-6 км. Размер зоны гидрогеологического влияния определяется: глубиной дренажа, расстоянием между дренами регулирующей и проводящей сетей, типом регулирования, литологическим составом пород, мощностью водоносного горизонта, уклонами рельефа, сезонными погодными условиями, свойствами геокомплексов на прилегающей территории.

В слабоводопроницаемых грунтах (глинах, средних и тяжелых суглинках) влияние осушения на грунтовые воды практически затухает на расстоянии 50-100 м от дренажа.

В значительной мере дальность действия осушения зависит от водопроводимости грунтов (km, м2/сут), а также от вертикального расчленения рельефа или перепада высот местного водораздела и поверхности мелиорируемой территории ∆0. На дальность влияния сказывается глубина ловчих каналов Hлк при стандартной глубине укладки дрен.

На рисунке 5.1 и в таблице 5.1 приведена дальность влияния осушения на уровни грунтовых вод при различных условиях.

Рисунок 5.1 –  Понижение уровня грунтовых вод в результате осушения переувлажненных территорий: 1 – водопроводимость грунтов 15 м2/сут и глубина ловчего канала 1,2 м; 2 – то же 60 м2/сут и 1,2 м; 3 – то же 60 м2/сут и 1,7 м; 4 – то же 140 м2/сут и 1,7 м.

Ввиду следующих особенностей геологического, геоморфологического и гидрогеологического строения территории строительства мелиоративной системы:

- залегание на всей территории строительства мелиоративной системы слабопроницаемых глинистых грунтов с низкими коэффициентами фильтрации (Кф глины равен в среднем 0,0006 м/сут.), что препятствует инфильтрации атмосферных осадков;

- в паводковый период и во время обильных дождей в небольших понижениях рельефа на относительно ровной поверхности озерно-ледниковой равнины скапливаются избыточные воды, в результате чего верхние почвенные слои набухают и становятся труднопроходимыми;

- наличие на территории объекта многочисленных микрозападин и ложбин стока, куда происходит сток атмосферных осадков с прилегающих территорий можно сделать вывод о том, что отводиться планируемой к строительству системой будут воды, формирующиеся за счет поступления атмосферных осадков, как напрямую на поверхность каналов, так и с поверхностным стоком (дождевым, талым) с территории. Другими словами, мелиоративные мероприятия направлены на перехват и быстрый отвод поверхностно-склонового стока, а не снижение уровней грунтовых вод.

В соответствии с природными условиями территории, на которой проводится строительство мелиоративной системы, и инженерно-техническими решениями зона влияния для нее составляет не более 300 м.

Граница зоны влияния установлена условно, поскольку время проявления заметных изменений в природной среде может быть весьма растянуто. При проведении исследований установлено, что прямая гидравлическая связь осушаемого горизонта («верховодка») с грунтовыми водами, используемыми для питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов одиночными колодцами, не прослеживается.

Таблица 5.1 – Дальность влияния осушения на положение уровней грунтовых вод

| Варианты расчета |  |  | Дальность влияния осушения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| km, м2/сут | ∆0, м | Hлк, м |  |
| 15 15 60 60 140 140 140 140 140 140 | 1 1 5 5 5 5 1 1 15 15 | 1,2 1,7 1,2 1,7 1,2 1,7 1,2 1,7 1,2 1,7 | 300 500 550 600 1200 2100 1300 1800 1400 2300 |

Возможное негативное воздействие на уровенный режим грунтовых вод мелиорируемых земель может быть минимизировано при выполнении следующих природоохранных мероприятий:

- не допускать чрезмерного осушения территории, руководствоваться общепринятыми нормами осушения с учетом вида сельскохозяйственного использования, выращиваемых культур, почвенно-гидрологических условий;

- ограничивать глубину дрен на осушаемом массиве (идти на минимальные их уклоны) и ограждающих каналов - экологически допустимыми их глубинами являются порядка 1,2…1,4 м; не заглублять без необходимости проводящие каналы, в том числе, магистральные и особенно реки-водоприемники;

- при необходимости предусматривать на осушенных землях  увлажнение в засушливые периоды путем шлюзования ограждающей и регулирующей сетей каналов и дрен, это повышает продуктивность осушенных земель и снижает переосушение прилегающих территорий;

- на прилегающих к осушенной территории землях предусматривать противоэрозионные мероприятия, т.е. компенсировать возможные негативные последствия осушения, обустраивая надлежащим образом прилегающие земли.

В соответствии с требованиями ст. 27 Закона «О питьевом водоснабжении», п. 5.5 СТБ 17.1.3.06-2006 «Охрана подземных вод от загрязнения», Санитарных норм и правил «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утв. пост. СМ РБ №142 от 30.12.2016 г., определяющих возможность размещения объектов в III поясе ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предприятия пищевой отрасли промышленности (ведомственных артезианских скважин птицефермы), являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод (очистные сооружения сточных вод, автостоянки), является естественная защищенность подземных вод.

Защищенность грунтовых вод

Основные факторы защищенности. Под защищенностью подземных вод понимается совокупность условий, способствующих или предотвращающих проникновение загрязняющих веществ с поверхности земли в водоносные горизонты и комплексы.

Параметры защищенности зависят от целого ряда факторов, которые схематично можно разбить на три группы: природные, техногенные и физико-химические.

Основными природными факторами, определяющими естественную защищенность подземных вод, являются: тип и характер распространения почвенного покрова; мощность зоны аэрации; наличие в разрезе пород слабопроницаемых отложений; литологические особенности, фильтрационные и сорбционные свойства перекрывающих пород и почв; инфильтрационное питание; соотношение уровней исследуемого и смежных водоносных горизонтов.

К техногенной группе факторов относятся условия хранения загрязняющих веществ на поверхности земли и определяемый этими условиями характер их проникновения в подземные воды.

К факторам третьей группы (физико-химическим) относятся специфические свойства загрязняющих веществ, их миграционная способность, сорбируемость, химическая стойкость или время распада загрязняющего вещества, их взаимодействие с породами и подземными водами.

Условия защищенности одного и того же водоносного горизонта будут различными в зависимости от характера сброса загрязняющих веществ и их последующей фильтрации в водоносный горизонт. Так, водоносный горизонт может быть достаточно хорошо защищен по отношению к эпизодическим и небольшим по количеству сбросам загрязняющих веществ. И, наоборот, этот же водоносный горизонт может оказаться практически незащищенным в случае постоянного поступления загрязняющих веществ на площадь распространения водоносного горизонта, или же водоносный горизонт может быть с большей вероятностью защищенным по отношению к нестойким, быстро разлагающимся и хорошо сорбируемым загрязняющим веществам. В то же время условия его защищенности будут значительно худшими при фильтрации стойких и плохо сорбируемых веществ. Поэтому понятие защищенности подземных вод от проникновения в них загрязняющих веществ с поверхности земли, в известной степени, относительно.

Полная и детальная оценка защищенности подземных вод требует учета приведенных выше трех групп факторов. Вместе с тем, очевидно, что чем благоприятнее природные факторы защищенности, тем выше вероятность защищенности подземных вод по отношению к любым видам загрязняющих веществ и условиям их проникновения в подземные воды с поверхности земли. Поэтому при оценке защищенности, как правило, исходят, прежде всего, из природных факторов защищенности.

На участке строительства вскрыты грунтовые воды, которые распространены спорадически и приурочены к линзам и прослоям песков в толще глинистых грунтах на глубинах 2,7-4,7 м.

Естественная защищенность грунтовых вод от проникновения загрязняющих веществ с поверхности земли оценивается в соответствии с Методикой оценки естественной защищенности грунтовых вод для условий Беларуси, разработанной Белоруской гидрогеологической экспедицией ПО «Белгеология» на основе методики, разработанной Всесоюзным научно-исследовательским институтом гидрогеологии и инженерной геологии (ВСЕГИНГЕО). В качестве основных показателей естественной защищенности приняты следующие природные факторы: глубина залегания грунтовых вод (мощность зоны аэрации), литологический состав пород зоны аэрации и поглотительные (сорбционные) свойства почвенного покрова.

В зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод (УГВ) выделяются три типа территорий, где:

- УГВ не превышает 3 м;

- УГВ изменяется от 3 до 10 м;

- УГВ находится на глубине более 10 м.

Строение зоны аэрации, учитывая ее литологическую неоднородность в плане и разрезе, характеризуется преобладанием тех или иных литологических разностей. Выделяются три типа территорий, разрезы которых сложены преимущественно:

- песчаными образованиями;

- супесями и легкими суглинками;

- тяжелыми суглинками и глинами.

Указанные выше показатели в значительной мере определяют время проникновения загрязняющих веществ в грунтовый водоносный горизонт. Между мощностью зоны аэрации и временем проникновения загрязнения существует прямая связь – чем ближе к поверхности земли залегают грунтовые воды, тем быстрее попадут в водоносный горизонт загрязняющие вещества и наоборот. Литологический состав пород зоны аэрации определяет скорость движения влаги и, соответственно, загрязняющих веществ. Наибольшие значения коэффициента фильтрации имеют песчаные отложения (от нескольких метров до десятых долей метра в сутки), средние значения - супеси и легкие суглинки (от 0,5-1,0 до 3,0 м/сут) и минимальные - тяжелые суглинки и глины.

Помимо зоны аэрации важнейшим фактором естественной защищенности подземных вод является почвенный покров, поскольку именно он является первым, а иногда, и единственным экраном для загрязняющих веществ.

Защитное противодействие почвенного покрова во многом определяется его поглотительными (сорбционными) свойствами. За основу оценки защитного действия почвенного покрова можно взять поглотительные свойства почв.

Критерием поглотительной способности почв является емкость поглощения (Е), основу которой составляет емкость ионно-обменной сорбции. Данная величина является функцией степени дисперсности почв и почво-грунтов, общей минерализации инфильтрационного потока, рН, и зависит от доли гумуса в почве, содержания гидроксидов железа, марганца, алюминия и др. компонентов. Особенно существенна зависимость Е от рН среды, поскольку при увеличении рН увеличивается емкость ионно-обменной сорбции. С этой целью вводится понятие гидролитической кислотности (S), которая определяет то дополнительное количество ионов водорода, которые вовлекаются в процесс сорбции при увеличении щелочности (уменьшении кислотности) почвенного покрова.

В связи с этим, при оценке почв как сорбционного барьера следует учитывать суммарную емкость Р = Е + S.

Кроме того, величина S является самостоятельным показателем буферной емкости по отношению к действию щелочных компонентов загрязнения, например, моющих средств.

Среди других показателей важными являются: степень дисперсности почв, наличие глинистых частиц, поскольку с их ростом усиливается поглотительная способность, возрастает эффективность сорбционного барьера. Реакция среды (рН) почвенного покрова – показатель кислотности среды и при сравнении с аналогичным фоном служит объективным критерием воздействия внешних факторов на изменение ее равновесной устойчивости. Эти величины являются основными оценочными критериями защитного действия почв и почво-грунтов.

Не менее важным является глубина почвенного покрова, эффективно задерживающего проникновение элементов-загрязнителей. По целому ряду данных можно судить о том, что почвы разного структурного и морфологического состава практически задерживают загрязнители при толщине слоя 0,4-0,5 м. Защитное действие сорбционного барьера распространяется на глубину до 0,9 м.

В соответствии с третьим оценочным показателем естественной защищенности грунтовых вод (сорбционными свойствами почв) выделяются следующие типы территорий, где:

- емкость защитного действия (Р) не превышает 4,7 мг-экв/100 г;

- Р изменяется от 4,7 до 10,5 мг-экв/100 г;

- Р более 10,5 мг-экв/100 г.

В зависимости от глубины залегания уровня грунтовых вод, литологического состава пород зоны аэрации, типа почвенного покрова выделяются три типа территории по условиям защищенности (категорий защищенности) грунтовых вод:

- незащищенные,

- слабо защищенные,

- достаточно защищенные.

Незащищенные – к ним относятся территории, в пределах которых глубина залегания уровня грунтовых вод составляет 1,0 м и менее. На данных участках, не зависимо от литологического состава пород зоны аэрации и типа почвенного покрова, периодически создаются условия подпертого режима фильтрации, что ведет к прямому попаданию загрязняющих веществ в грунтовые воды.

Слабо защищенные – к ним относятся территории, характеризующиеся глубиной залегания уровня грунтовых вод более 1,0 м, полугидроморфными почвами и зоной аэрации, сложенной песчаными грунтами или же автоморфными почвами и зоной аэрации, сложенной супесчаными и суглинистыми отложениями. В данных условиях, даже при значительной мощности зоны аэрации, наличие почв с низкими сорбционными свойствами и хорошо проницаемых грунтов создают благоприятные предпосылки для проникновения загрязняющих веществ с поверхности земли в грунтовые воды.

Достаточно защищенные – к ним относятся территории, которые характеризуются глубиной залегания уровня грунтовых вод более 3,0 м, зоной аэрации сложенной супесчаными и суглинистыми отложениями, а также заторфованными мергелями и гидроморфными почвами.

На участке строительства грунтовые воды могут быть отнесены к категории достаточно защищенных, поскольку зона аэрации представлена песчаными отложениями и ее мощность составляет 2,7-4,7 м.

## 5.5 Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов

Растительный мир. Воздействие на растительный мир при строительстве и эксплуатации мелиоративной системы (отвод избыточной влаги с мелиорируемой территории) заключается в трансформации условий жизни растений. Избыточная влага вредна для растений из-за уменьшения количества и ухудшения состава почвенного воздуха, количество которого обратно пропорционально влажности.

Понижение уровня грунтовых вод на мелиорируемом участке не приведет к снижению обводненности почв заказника, не изменит гидрологического режима водно-болотного угодья ввиду отсутствия объединенного водоносного горизонта грунтовых вод, а, следовательно не будет способствовать снижению роста гигрофильных видов растительности.

На участке строительства находятся несколько участков, покрытых древесно-кустарниковой растительностью, представленной в основном зарослями ивы, которые относятся к низкопродуктивным древостоям.

Проектными решениями предусмотрено сведение древесно-кустарниковой растительности по трассам каналов, отдельные экземпляры деревьев лиственных пород (дуб, береза) полежат сохранению.

Таким образом, воздействие на растительный мир при реализации проектных решений будет незначительным и не приведет в зоне влияния мелиоративной системы  к коренной замене естественной растительности.

Животный мир. Поскольку на участке мелиоративной системы места обитания редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют, возможное воздействие может быть оказано на орнитофауну – гнездующихся птиц, рыбные ресурсы и семейства бобров.

Воздействие на орнитофауну при реализации проектных решений носит косвенный характер и обусловлено уничтожением гидроморфных комплексов, лесной и кустарниковой растительности, нивелировкой местных локальных природных различий путем проведения культуртехнических работ, известкования, внесения минеральных и органических удобрений. Это приводит к образованию антропогенного ландшафта с присущими ему процессами мелиоративной эрозии, дефляции, минерализации и сработки торфяной залежи, уплотнения почвы и др. – т.е. к изменению привычных условий гнездования птиц.

Гнездующиеся на мелиоративном участке птицы могут испытывать на себе влияние (в целом негативное) следующих факторов: понижение уровня грунтовых вод; изменение рельефа земной поверхности и растительного покрова; усиление фактора беспокойства в репродуктивный период; проведение механизированных сельскохозяйственных работ и выпаса скота; применение минеральных удобрений, использование пестицидов. Видовое разнообразие гнездящихся птиц на участке мелиоративной системы может сокращаться, однако, наличие в непосредственной близости значительных площадей, находящихся в естественных условиях, обусловит низкую степень воздействия на условия жизнеобеспечения орнитофауны.

Сохранение видового разнообразия  возможно при сохранении в пределах массивов мелиорации небольших по площади (0,2-0,3 га), заболоченных территорий, лесных полос и кустарниковых насаждений. Сохранение разнообразия биотопов позволяет существенным образом предотвратить негативные последствия осушения.

Осушение заболоченных земель создаст благоприятную среду обитания косули, зайца – русака, лисицы, улучшатся жизненные условия кабана за счет интенсивного использования летом и осенью образовавшихся агроценозов. Проведение мелиоративных мероприятий будет способствовать росту численности птиц полевого комплекса (серой куропатки, жаворонка, трясогузки и др.).

## 5.6 Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

Аварийные ситуации при реализации планируемой хозяйственной деятельности связаны с возможными проливами нефтепродуктов при работе строительной и сельскохозяйственной техники, возникновениями пожаров на участке распространения открытых торфяников.

Последствия аварийных потерь (нефтепродуктов) могут быть ликвидированы применением механического метода сбора и утилизации их в установленном порядке.

Возникновению пожаров способствует иссушение и распыление незащищенной растительностью поверхности, т.е. при выращивании пропашных культур на участках распространения осушенного торфа. Ликвидация пожара происходит путем изолирования горящего массива каналами, доходящими до минерального дна. Гашению пожара способствует шлюзование каналов осушительной сети, т.е. регулируемый подпор уровней воды в них.

Вероятность возникновения описанных ситуаций на объектах такого масштаба низкая при условии соблюдения технологического процесса эксплуатации мелиоративной системы и правил техники безопасности.

## 5.7 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации проектного решения связаны с созданием условий эффективного использования сельскохозяйственных земель, увеличения производства сельскохозяйственной продукции.

Мелиоративная система находится в ведении ОАО «Ельня-Агро», являющегося крупным предприятием в сфере сельского хозяйства. Основными областями деятельности предприятия являются мелиоративные работы, растениеводство, животноводство.

Основной отраслью экономики Шарковщинского района является сельскохозяйственное производство. Соответственно промышленность района включает в первую очередь предприятия, занимающиеся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Строительство мелиоративной системы соответствует развитию сельскохозяйственной отрасли посредством повышения эффективности использования земель:

- увеличение кормовой базы крупного рогатого скота;

- повышение мясо-молочной продукции.

Выгодное экономико-географическое положение, развитая сеть автомобильных дорог с легкостью позволяют отправлять продукцию как в столицу Республики Беларусь – Минск, так и в населенные пункты Минской, области, тем самым способствуя развитию товарных отношений в хозяйстве.

Положительными факторами при реализации проекта являются следующие:

- инвестирование средств в развитие сельскохозяйственной  отрасли в республике;

- рост производственного и экспортного потенциала региона (обеспечение продовольственной безопасности республики путем производства мясомолочной продукции для снабжения населения страны и за ее пределами);

- обеспечение сырьем существующих мясоперерабатывающих предприятий;

- повышение уровня занятости населения в регионе, повышение уровня доходов населения и повышение качества его жизни;

- дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных мероприятий в регионе за счет поступлений экологического налога от планируемой хозяйственной деятельности.

## 5.8 Обращение с отходами при строительстве

При реализации планируемой деятельности будут образовываться отходы на этапе строительства мелиоративной системы.

Система обращения с отходами должна строиться с учётом выполнения требований законодательства в области обращения с отходами (статья 17 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» №273-З) на основе следующих базовых принципов:

- приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

- приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

- Организация работ по обращению с отходами представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по сбору, учёту, хранению, использованию, обезвреживанию и удалению отходов.

- При решении вопросов об обращении отходов производства исходят из принципа приоритетности использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности.

- Для определения порядка обращения с отходами производства обращаются к Реестру объектов по использованию отходов производства, зарегистрированных в Республике Беларусь (Информация о субъектах хозяйствования, принимающих отходы на использование, размещена на интернет-сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и регулярно обновляется).

В процессе реализации планируемой хозяйственной деятельности будут образовываться следующие виды отходов (табл. 5.4):

- отходы, образовавшиеся в результате сводки растительности при расчистке каналов – пни, порубочные материалы (сучья, ветки), древесные отходы строительства;

- коммунальные отходы (твердые бытовые отходы, продукты жизнедеятельности рабочего персонала);

- смешанные отходы строительства (бетон, арматура и др.).

Таблица 5.4 -  Классификация образующихся отходов

| Код | Наименование отходов | Место использования или утилизация отходов |
| --- | --- | --- |
| 9120100 | Бытовые отходы, т | Возле временной базы строителей |
| 1730200 | сучья, ветки, вершины |  |
| 1730300 | Отходы корчевания пней | В установленном порядке по согласованию с землепользователем |
| 1710700 | Кусковые отходы древесины | В установленном порядке по согласованию с землепользователем |
| 3142707 | Бой бетонных изделий | В установленном порядке по согласованию с землепользователем |
| 9120600 | Смешанные отходы строительства | В установленном порядке по согласованию с землепользователем |

Образующаяся после срезки по трассам каналов (и корчевки пней) древесно-кустарниковая масса относится к вторичному сырью и должна вывозиться в установленном порядке.

Для сбора бытовых отходов у строительной площадки устанавливается контейнер.

Строительные отходы используются заказчиком для собственных нужд либо утилизируются в установленном порядке.

Засорение земель, загрязнение почвенного покрова, водных ресурсов при обращении с отходами, образующимися при реализации планируемой хозяйственной деятельности, при выполнении следующих природоохранных мероприятий не прогнозируется:

- организация мест временного хранения для отходов, образующихся в процессе реализации планируемой хозяйственной деятельности;

- соблюдение требований к организации мест временного хранения отходов, которые должны обеспечивать экологически безопасное их хранение исходя из агрегатного состояния, других физико-химических свойств, опасных свойств, степени класса опасности опасных отходов

- своевременная утилизация отходов, в соответствии с принятыми в проекте решениями.

# 6 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Согласно ТКП 17.02-08-2012 проведена оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Перевод качественных и количественных характеристик намечаемой деятельности в баллы выполнено согласно приложению Г ТКП 17.02-08-2012  и представлено в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Результаты оценки значимости воздействия от реализации планируемой деятельности на окружающую среду

| Показатель воздействия | Градация воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Пространственного масштаба | Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 2 |
| Временного масштаба | Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет | 4 |
| Значимости изменений в окружающей среде | Слабое: изменения в окружающей среде превышают существующие пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия | 2 |
| Итого: |  | 242=16 |

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) характеризует воздействие как воздействие средней значимости.

# 7 Оценка возможного трансграничного воздействия

Учитывая локальный характер (зона влияния не более 300 м) воздействия, отсутствие трансграничных водотоков и сброс в них дренажных вод, а также удаленность объекта от государственной границы, трансграничного воздействия от реализации планируемой хозяйственной деятельности не прогнозируется.

# 8 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности

На основании оценки состояния и прогноза изменения основных компонентов окружающей среды при реализации планируемой деятельности  выполнен сравнительный анализ двух альтернативных вариантов: вариант I – строительство и функционирование мелиоративной системы в открытом акционерном обществе «Ельня-Агро» Шарковщинского района Витебской области; вариант II – Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» альтернатива. В качестве критериев сравнения были приняты показатели, характеризующие уровень воздействия реализации планируемой деятельности по альтернативным вариантам на компоненты окружающей среды, возникновение аварийных ситуаций, изменения в социально-экономической сфере и т.д. Уровень изменения показателей при реализации каждого из альтернативных вариантов планируемой деятельности оценивался по шкале «отсутствует» – «незначительный» – «значительный» (таблица 8.1).

Таблица 8.1 - Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности

| Показатель |  | Вариант 1 «Строительство мелиоративной системы | Вариант 2 «Нулевой» вариант – отказ от строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух |  | отсутствует | отсутствует |  |
| Поверхностные воды |  | отсутствует | отсутствует |  |
| Подземные воды |  | минимальное | отсутствует |  |
| Земельные ресурсы, почвы |  | минимальное | отсутствует |  |
| Животный и растительный мир |  | минимальное | отсутствует |  |
| Ограничения по природоохранному законодательству |  | соответствует | соответствует |  |
| Соответствие программам развития регионов |  | соответствует | не соответствует |  |
| Последствия чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций |  | минимальное | отсутствуют |  |
| Социальная сфера (положительный эффект) |  | высокий | отсутствует |  |
| Производственно-экономический потенциал |  | высокий | отсутствует |  |
| Необходимость дальнейшего мониторинга |  | присутствует | отсутствует |  |
| Природоохранная деятельность (дополнительные ресурсы – экологическое налогооблажение) |  | присутствует | отсутствует |  |
|  | - воздействие отсутствует |  |  |  |
|  | - положительный эффект от реализации |  |  |  |
|  | - незначительное влияние от реализации |  |  |  |
|  | - отрицательное воздействие от реализации |  |  |  |

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных  альтернативных вариантов: 1) Строительство и функционирование мелиоративной системы в открытом акционерном обществе «Ельня-Агро» Шарковщинского района Витебской области; 2) «Нулевой» вариант – отказ от строительства показала, что при реализации 1 варианта воздействие на основных компонентов окружающей среды незначительно (преимущественно на атмосферный воздух,) или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом - инвестирование средств в развитие пищевой отрасли в республике; рост производственного и экспортного потенциала региона; повышение уровня занятости населения в регионе и др.

Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности обусловит снижение наращивания производственных мощностей, приведет к уменьшению выпуска качественной пищевой продукции в регионе, сокращению рабочих мест и др.

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

# 9 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды

## 9.1 Краткие выводы по ОВОС

По результатам выполненной оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды определено, что:

1. Воздействие на атмосферный воздух при функционировании проектируемого объекта минимально и будет происходить в период строительства.

2. На площади строительства мелиоративной системы преобладает атмосферно-застойный  (Аз) тип водного питания земель. Он развит  практически по всей территории озерно-ледниковой равнины, за исключением небольших площадей на западе и юго-востоке изыскиваемого участка, где выделен атмосферно-почвенно-грунтовый (Ав) тип водного питания. В литологическом отношении в пределах этих районов преобладают глины, которые перекрыты или суглинком пылеватым, или пылеватыми песками часто глинистыми. В толще глин имеются многочисленные песчаные линзы и прослои. Формируются эти воды за счет атмосферных осадков, которые скапливаются в песчаных прослойках и линзах на контакте с глинистыми грунтами. Глинистые грунты обладают низкими фильтрационными свойствами, что препятствует инфильтрации атмосферных осадков.

3. Влияние строительства мелиоративной системы на поверхностные воды не вызовет видимых изменений гидрологического режима крупных поверхностных водных объектов. Возможное влияние на качественный состав поверхностных водных объектов (вынос биогенных и минеральных элементов) будет минимальным или отсутствовать при выполнении регламентов внесения органических и минеральных удобрений и обоснованного выбора участков под посадку различных культур.

4. На участке мелиоративной системы первый от поверхности водоносный горизонт представлен подземными водами типа «верховодка», приуроченными к песчаным прослоям и линзам в толще моренных отложений и к естественным понижениям в кровле моренных отложений. Горизонт не выдержан в плане и не имеет гидравлической связи с нижележащими горизонтами подземных вод. Для питьевого водоснабжения дд. Зорька, Ямно используется более глубоко залегающий озерно-ледниковый горизонт, эксплуатирующийся одиночными колодцами. Непосредственной связи с грунтовыми водами осушаемых участков нет. Глубина колодцев 9,95 и 8,65 м соответственно, столб воды равен 4,8 и 4,2 м, дно колодцев находится значительно ниже осушаемого массива, который сложен глинистыми грунтами.

В соответствии с природными условиями территории, на которой проводится строительство мелиоративной системы, и инженерно-техническими решениями зона влияния для нее составляет не более 300 м.

5. Понижение уровня грунтовых вод на мелиорируемом участке не приведет к снижению обводненности почв заказника, не изменит гидрологического режима водно-болотного угодья ввиду отсутствия объединенного водоносного горизонта грунтовых вод, а, следовательно, не будет способствовать снижению роста гигрофильных видов растительности.

6. Поскольку на участке мелиоративной системы места обитания редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, отсутствуют, возможное воздействие может быть оказано на орнитофауну – гнездующихся птиц, рыбные ресурсы. Осушение заболоченных земель создаст благоприятную среду обитания косули, зайца – русака, лисицы, улучшатся жизненные условия кабана за счет интенсивного использования летом и осенью образовавшихся агроценозов. Проведение мелиоративных мероприятий будет способствовать росту численности птиц полевого комплекса (серой куропатки, жаворонка, трясогузки и др.).

## 9.2 Условия для проектирования

Для предотвращения, снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на природную среду и здоровье населения необходимо предусмотреть проектными решениями:

- при проведении срезки плодородного слоя почвы обеспечить последующее использование его для восстановления (рекультивации) нарушенных или малопроизводительных сельскохозяйственных земель;

- маломощные участки торфяника использовать преимущественно под луговыми землями;

- для предотвращения ветровой и водной  эрозии залуживать открытые поверхности, укреплять откосы и торцы каналов;

- вносить минеральные и органические удобрения в строгом соответствии с определенными регламентом количествах и сроках;

- для снижения воздействия на подземные воды прилегающей территории (уровни) предусмотреть минимально необходимую протяженность дренажной сети;

- не допускать чрезмерного осушения территории, руководствоваться общепринятыми нормами осушения с учетом вида сельскохозяйственного использования, выращиваемых культур, почвенно-гидрологических условий;

- предусматривать на осушенных землях  увлажнение в засушливые периоды путем шлюзования ограждающей и регулирующей сетей каналов и дрен;

- сохранить в пределах массивов мелиорации небольших по площади, заболоченных территорий, лесных полос и кустарниковых насаждений для гнездовки птиц;

- максимально сохранить древесно-кустарниковую растительность в границах участка (осуществлять вырубку в определенных проектом границах).

- многократное внесение удобрений малыми дозами в период их наибольшего потребления, применение слаборастворимых соединений, сорбируемых почвой катионов. При промежуточных и пожнивных посевах вымыв биогенов уменьшается;

- подкормку весной проводить после сброса избытка влаги из верхнего слоя почвы глубиной 10...5 см;

– высокие дозы азота на сенокосах и пастбищах вносить дробно (после укосов и стравливаний);

– срок внесения азота весной приближать к началу активной вегетации трав;

– максимально сокращать время от внесения удобрений до посева культур (особенно на легких по механическому составу почвах);

- вносить удобрения на глубину не более 10...15 см;

- для сохранения положительного баланса кальция и магния в почве необходимо систематически (раз в 4–5 лет) проводить известкование. Вносить известковые материалы следует из расчета 1,5 кг действующего вещества на 1 кг минеральных удобрений и с учетом выноса карбонатов водами с мелиоративных систем;

- сохранять нераспаханными прибрежные полосы открытых каналов шириной по 1 м, не допуская при этом применения арборицидов и гербицидов.

Для предотвращения загрязнения подземных и поверхностных вод нефтепродуктами при проведении работ необходимо выполнение ряда водоохранных и инженерно-технических мероприятий:

- слив горюче-смазочных материалов в специально отведенных для этих целей местах;

- заправку механизмов топливом и смазочными маслами осуществлять от передвижных автоцистерн в специально установленном месте, с соблюдением условий, предотвращающих попадание ГСМ на поверхность;

- осуществлять регулярный технический осмотр и текущий ремонт автотехники;

- проводить обязательную рекультивацию загрязненных нефтепродуктами участков.

Проектом определить обязательность обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства. Образующиеся отходы должны собираться раздельно по видам, классам опасности и другим признакам, обеспечивающим их использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание и экологически безопасное размещение. Сбор и хранение отходов производства определяются их физическим состоянием, химическим составом и классом опасности отходов. Определены схемы обращения с основными для проектируемого объекта отходами. Организация хранения отходов на стройплощадке до момента их вывоза на объекты хранения должно осуществляться в соответствии с требованиями статьи 22 Закона «Об обращении с отходам» №271-З.

Реализация планируемой хозяйственной деятельности по строительству мелиоративной системы в открытом акционерном обществе «Ельня-Агро» Шарковщинского района Витебской области будет способствовать развитию сельскохозяйственной отрасли в республике и при выполнении природоохранных мероприятий не окажет значимого воздействия на окружающую среду.

# 10 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность (далее - Инструкция), утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 № 9 в районе размещения потенциальных источников загрязнения подземных вод природопользователи должны осуществлять наблюдения за состоянием подземных вод, а в случае выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками – за состоянием атмосферного воздуха.

В соответствии со ст. 23 Закона «О мелиорации земель» мониторинг мелиорированных земель является составной частью мониторинга земель и осуществляется в соответствии с законодательством об охране окружающей среды.

В соответствии Инструкцией об организации работ по проведению мониторинга земель, утвержденной Постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 22.12.2009 № 68, мониторинг земель осуществляется по следующим направлениям:

- наблюдения за составом, структурой и состоянием земельных ресурсов;

- наблюдения за состоянием почвенного покрова земель;

- наблюдения за химическим загрязнением земель.

Экологическая информация, полученная в результате проведения мониторинга земель, должна включать:

- данные о процессах деградации, загрязнении земель, состоянии мелиорированных земель;

- данные о компонентном составе почвенного покрова, состоянии, строении, составе и свойствах почв;

- обобщенную экологическую информацию о состоянии земельных ресурсов и почв, включая их количественные и качественные характеристики;

- оценку, тенденции изменения и прогноз распределения и состояния земель в целях своевременного выявления негативных воздействий природных и антропогенных факторов, в результате которых происходит деградация земель и ухудшение экологической обстановки.

Сбор, хранение, обработку и анализ данных, получаемых в результате проведения мониторинга земель от организаций, его осуществляющих, обеспечивает информационно-аналитический центр мониторинга земель Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.

Проведение послепроектного анализа должно включать следующие мероприятия:

а) контроль за соблюдением проектных решений в области охраны окружающей среды и других условий, заложенных в отчете по ОВОС;

б) проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей среде, принятых в ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализации планируемой деятельности, с целью совершенствования в дальнейшем при необходимости планируемых мероприятий по охране окружающей среды;

в) проверку соблюдения требований, предъявляемых к содержанию природоохранных территорий (прибрежная полоса, водоохранная зона).

Из-за сильной изменчивости погодных условий необходимо провести долговременные наблюдения за водным режимом участка осушения и прилегающих земель с целью учета его годовой изменчивости для получения статистически значимых результатов ряды наблюдений должны быть не менее 10 - 15 лет.

# Резюме нетехнического характера по результатам ОВОС